| 床旁血滤机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟投标品牌型号： 拟定成交价： |  | 响应情况 |
| 1. | 一体化4个以上泵设计 |  |
| 2. | 提供全面的CRRT治疗方案，可以支持HP SCUF CVVH CVVHD CVVHDF TPE等治疗模式 |  |
| 3. | 在CVVHDF治疗模式下可以实现前+后稀释同时进行，增加治疗弹性 |  |
| 4. | 可以进行枸橼抗凝处方 |  |
| 5. | 一套配套可以完成所有治疗模式，无需手动转换连接置换液的输注入口，防止因操作失误而导致空气进入或细菌污染患者血液，保证治疗的灵活和安全 |  |
| 6. | 3个以上电子秤，要求独立的高精度设计， |  |
| 7. | 再循环模式指导下的临时中断程序，适合危重病人 |  |
| 8. | 未来逐步升级，扩展更多治疗模式 |  |
| 9. | 10英寸以上彩色液晶触摸显示屏，有中文操作引导 |  |
| 10. | 自动存档报警及治疗参数至少70小时，并可通过储存卡下载保存，同时具有持续发展的软件操作系统 |  |
| 11. | 静脉滴注壶要有抗凝血设计，减少凝血风险 |  |
| 12 | 跨膜压及滤器下降压双重监测系统，同时监测滤膜及空心纤维的凝血状况，自动判断，提示及报警滤器凝血状态 |  |
| 13 | 治疗过程中具有4级报警监测，自动判断，发出警报并提供解决建议 |  |
| 14 | 具有的集成放电环抗静电装置，不影响其他的监护和监测仪器 |  |
| 15 | 加温系统直接为血液加温，加温直接、迅速、易控 |  |
| 16 | 有专门的小儿治疗耗品 |  |
| 17 | 整机免费保修≥3年，终身维护，质保期满后除更换配件费用无其他费用，机器维修期间必须提供备用机 |  |
| 18 | 投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 19 | 列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |