性功能康复治疗仪参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、集电极穴位治疗、负压治疗、气动按摩治疗、水动按摩治疗多种治疗功能于一体 |  |
| 2、治疗仪电极治疗和负压时间显示要求：0～99min连续可调，误差±1min； |  |
| 3、负压系统输出负压要求：≤0.04MPa，连续可调，误差要求±10%； |  |
| 4、负压吸引频率范围：治疗仪应在0.6~3Hz 范围内可调，误差要求±10%； |  |
| 5、电频刺激信号可六处穴位同时治疗 |  |
| 6、输出负压：0-0.085MPa±10%连续可调；（附国家食品药品监督局检测报告等证明材料） |  |
| 7、负压系统的瞬时抽气速率在试验条件下应小于20L/min（附国家食品药品监督局检测报告等证明材料） |  |
| 8、负压吸引频率（按摩频率）：0.6-3Hz。（附国家食品药品监督局检测报告等证明材料） |  |
| 9、气动水动按摩频率：0.6-3Hz。 |  |
| 10、采用触摸屏菜单式控制 |  |
| 11、压力传感器的精度要求：±4% |  |
| 12、自动注液功能 |  |
| 13、负压筒生物相容性：无致敏性，无细胞毒性，阴茎无刺激或轻微刺激；（附国家食品药品监督局检测报告等证明材料） |  |
| 14、与人体接触部件都是一次性使用，可有效预防交叉感染 |  |
| 15、注液、排液独立水路单向排放，更有效的预防交叉感染 |  |
| 16、整机免费保修≥三年， |  |
| 17、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 18、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |