阴茎硬度测量仪参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| - 一、阴茎夜间勃起模块 | - 参数响应情况 |
| --- | --- |
| - 1.通过夜间记录仪记录勃起情况，检测报告可以区分心理性勃起障碍的器质性勃起障碍。 |  |
| 2.连续记录时间不小于8小时； |  |
| 3.可记录男性在睡眠过程中勃起变化的曲线。 |  |
| 4.电刺激强度0-31V可调；（附注册证等证明材料） |  |
| 5.检测报告可反应阴茎拉力值 0N-2.5N（提供检测报告，说明书等证明材料） |  |
| 6.检测报告可反应最大拉力强度，持续时间，勃起次数等客观指标 |  |
| 二、阴茎敏感度模块 |  |
| 1.通过对阴茎龟头等部位的生物震动感觉阈值测量，定量的评价阴茎等部位感觉神经的敏感程度。 |  |
| 2.可反应阴茎头，阴茎体生物反馈阈值。 |  |
| 3.阈值正常参考范围4v-6v（提供检测报告，说明书等证明材料） |  |
| 4.振动头振动主频100Hz，振动主频误差：≤±5%。（附注册证等证明材料） |  |
| 5.振动头应该耐受医用酒精反复擦拭消毒，不应损坏。 |  |
| 6.感觉阈值读数连续检测差异一般应小于10%。 |  |
| 7.检测报告需反应6个部位的数值，包括阴茎头，食指，阴茎体等。 |  |
| 三、售后服务 |  |
| 1、整机免费保修≥三年， |  |
| 2、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 3、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。 |  |