超声经颅多普勒血流分析仪技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 序号 | 规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量：一台 |  |
|  | 显示屏 |  |
|  | 显示屏尺寸：≥14英寸 |  |
|  | 显示屏材质：液晶 |  |
|  | 显示屏显示内容：显示仪器操作功能，且可通过触摸屏幕操作 |  |
|  | 设备用途说明及要求： |  |
|  | 支持颅内外血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能 |  |
|  | 用于颈内动脉剥脱术（CEA）、烟雾病搭桥术、动脉瘤术中监测、颅内颅外搭桥术等颅内外血管疾患术中颅内血流和颅内血管 |  |
|  | 设备通过CE、FDA等权威认证（提供证明） |  |
|  | 技术参数： |  |
|  | 通道和门深：双通道八深度 |  |
|  | 发射功率：0-512mW可调 |  |
|  | 增益范围：1-40dB； |  |
|  | 采样容积：1-20mm连续可调 |  |
|  | PW探测深度调节：5-134mm； |  |
|  | FFT：64、128、256、512点 |  |
|  | 深度调节步长：1mm、2mm、3mm、5mm |  |
|  | 常规检测及软件功能： |  |
|  | 常规检测模式能够支持同步8深度频谱多普勒显示，并且可以任意选择显示深度内血流频谱及相关检测参数等 |  |
|  | 在实时检测或监测过程中可以进行频谱的回放并完成血流频谱的储存功能，利于异常的数据记录分析 |  |
|  | 频谱保存（快照功能）不仅可以记录分析血流动力学参数，同时对于引起脑血流动力学异常的相关影响因素，可以手动添加事件标注；利于后期分析处理 |  |
|  | 频谱图像可以同时进行双向参数计算、显示 |  |
|  | 自定义检测血管序列，对于存储过的血管可以自动标示 |  |
|  | 一键报告功能，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告 |  |
|  | 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Lindegaard指数 |  |
|  | 动态M波：可以实现每1mm间隔的血流信息均可以记录、回放、测量；对于栓子的运动轨迹、锁骨下盗血、发泡实验具有特异性效果 |  |
|  | 用资源管理器在目录下可以直接看到以病人名为文件夹内的图谱及WORD诊断报告，便于后期查询使用 |  |
|  | 存储频谱数据可以AVI动态视频文件格式输出，任何电脑上回放，无需特殊转化软件，方便教学及技术交流。 |  |
|  | 具备常规图文报告功能 ，支持WORD、PDF、XLS（excel）、BMP、JPG等报告、图谱和数据输出形式 |  |
|  | 对于手术或是支架的术中、术后监护时，具有专门评价血流灌注的参数Delta Mean可以预防低灌注或是过度灌注 |  |
|  | 通过对于监护曲线的压缩比可以直接选择、直观调节合适的时间范围进行监测 |  |
|  | 具备微栓子监测功能，包括声谱图、栓子直方图的定量化分析指标，可以直观显示微栓子、伪差信号的分布情况 |  |
|  | 发泡试验软件具有语音实时指导医生、护士、患者协调与统一的按照标准化执行操作检查等，并对流量（PFO）进行自动化分级大小（附截图） |  |
|  | 双通道监护时，左右两个通道速度量程能单独设置，可以显示一侧异常（高流速）和一侧正常的双侧循环情况.适用于CEA手术等 |  |
|  | 具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络系统，利于数据的传输与管理 |  |
|  | 血流趋势图：可以输出同1患者7天血流速度变化趋势图，特别是针对珠网膜下腔出血后脑血管痉挛的监测 |  |
|  | 可以根据CEA手术或其他类型术中进程等自定义标记；以记录术中不同阶段血流动力学或微栓子产生的客观信息 |  |
|  | 探头基本配置及规格 |  |
|  | 手持探头≥1.5MHz及≥4.0MHz探头各一个。 |  |
|  | 术中监护探头≥1.6MHz，该探头数量要求两个。 |  |
|  | 术中监护探头≥16MHz一个。 |  |
|  | 硬件配置： |  |
|  | 国际品牌彩色激光打印机1台 |  |
|  | 监护探头头部支架1个。 |  |
|  | 配备具有"防水、防尘、防震"三十键位以上的硅胶远程遥控小键盘，至少含四个可以自定义的功能键 |  |
|  | 专用移动式台车一架 |  |
|  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |
|  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |
|  | 耗材开放，提供须定期更换零部件报价清单和耗材报价清单 |  |

须定期更换零部件报价清单（样表）

| 须定期更换零部件 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

耗材报价清单（样表）

| 耗材使用学科 | 名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |