拟购卒中、胸痛、创伤中心时间轴管理设备项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、相关归口科室在发布本征集意见表时原则上应以扫描件形式挂网，潜在报名供应商依次：一是下载打印，二是手写建议修改指标和本产品相对应的真实指标【标注是否为独家】，三是每页加盖公章并以扫描件形式在规定时间内发至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科、总务科及其他□   】：175739469@qq.com  ）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 | 定位基站 | 1.低功耗：使用低功耗蓝牙作为通讯手段，配合低功耗算法，降低功耗； 2.高精确度：利用到达角度测算法，配合多基站数据参考，对信号覆盖范围当中的标签进行精确定位，保证精确度高达（0.1-1米）； 3.高兼容度：使用蓝牙信号对标签进行定位，任何可以发送蓝牙信号的设备（手环，接收卡等等）都可以作为标签。蓝牙AOA基站都可以通过算法对其进行定位； 4.低冲突：赫兹频道进行通信，避免与使用同一频道的WiFi信号和其他蓝牙信号的冲突，保证了定位信号质量； 5.工作频率：2.401 GHz~2.481 GHz； 6. 安装方式：壁挂/吸顶； 7.基站覆盖要求: 保证基站阅读器与腕带卡片20米时，系统能正常工作。 |  |  |  |
| 2 | 引擎软件 | 1．主要对定位引擎和推送mq进行配置； 2.设置密钥，工程文件导入、参看基站和标签的信息； 3.标签轨迹的实时显示，可以通过标签的移动轨迹测试定位效果； 4.基站 IP 批量设置功能，设备通电联网，通过 DHCP server 事先分配 IP 地址； 5.基站在线升级功能，通过升级指令在引擎系统中实现在线升级； 6.定位配置，登陆界面、功能集成、设备管理、基础地图展示、参数配置、服务管理、功能测试、数据采集并推送。 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 端口速率：千兆 8口及以上 |  |  |  |
| 4 | 电子腕带 | 1.采用医用材料； 2.一键紧急呼救； 3.可支持LIS3DH加速度传感器功能； 4.超强防水、防尘、防震； 5.腕带可内置NTAG213 NFC标签； 6.通讯协议：BLE 4.2； 7.发射功率：-40～+4dBm，可调； 8．广播频率/周期：100ms～10s，，可调； 9.广播距离：50-90米(空旷)； 10.供电电压：3.0V DC； 11.在线升级：支持； 12.使用寿命：1年； 13.供电类型：CR2032纽扣电池。 |  |  |  |
| 5 | 安装调试 | 根据整体设计方案，免费与三中心对接，提供高级卒中中心时间轴管理功能。免费安装与测试，需保证验收试用期满运行无故障。 |  |  |  |
| 6 | 服务 | 提供为期3年的原厂7*24小时运维服务，故障响应时间需30分钟内，定期对整体设备进行检测与维护。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |