上下肢主被动康复训练器技术参数

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 产品具有国家医疗器械注册证，产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证 |  |  |  |
| 2 | 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练 |  |  |  |
| 3 | 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练 |  |  |  |
| 4 | 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练 |  |  |  |
| 5 | 上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练 |  |  |  |
| 6 | 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾 |  |  |  |
| 7 | 显示屏：8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便 |  |  |  |
| 8 | 四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求； - 主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。 - 助动模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值； 等速运动模式：可做等速圆周运动，根据患者用力情况实时调节阻力大小，最大限度激发患者的残存功能 |  |  |  |
| 9 | 具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能： - 肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示； - 智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤； - 痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性； |  |  |  |
| 10 | 对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性 |  |  |  |
| 11 | 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求 |  |  |  |
| 12 | 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调 |  |  |  |
| 13 | 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调 |  |  |  |
| 14 | 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练 |  |  |  |
| 15 | 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； |  |  |  |
| 16 | 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行 |  |  |  |
| 17 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 18 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |