拟购耳鼻喉科综合动力系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 一、综合主机 |  |  |  |
|  |  | 人机工程设计，友好人机界面， TFT彩色液晶屏显示，配合薄膜按钮输入，工作参数可数字化实时显示。 |  |  |  |
|  |  | 闭环控制系统，可主动预警提示注意事项。 |  |  |  |
|  |  | 采用BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计。 |  |  |  |
|  |  | 具有故障自诊断和自保护技术，确保正常使用和手术安全。 |  |  |  |
|  |  | 综合型主机配鼻刨削手柄，为满足日后手术需求可配磨钻手柄等 |  |  |  |
|  |  | 手柄连接自动激活 |  |  |  |
|  |  | 二、多功能脚踏开关 |  |  |  |
|  |  | 带2个功能切换按钮，1个无级调速踏板，可对功能进行切换 |  |  |  |
|  |  | IPX8防水等级。 |  |  |  |
|  |  | 三、鼻刨削手柄 |  |  |  |
|  |  | 内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；可自动识别鼻科刀头的型号规格，自动匹配转速扭矩等参数，即插即用，无需任何设置。 |  |  |  |
|  |  | 采用下拉式快装接口，方便安装刀头， |  |  |  |
|  |  | 采用全密封结构设计，安全耐用。 |  |  |  |
|  |  | 手柄内置马达，一体化设计，有效实际单向转≧13000 r/min，，可无极调速。 |  |  |  |
|  |  | 往复转≥6000r/min。 |  |  |  |
|  |  | 手柄采用直握式设计，方便手术使用。 |  |  |  |
|  |  | 四、刨削刀具 |  |  |  |
|  |  | 多种规格可选，一次性包装即开即用 |  |  |  |
|  |  | 系统配置要求： |  |  |  |
|  |  | 主机 1台 |  |  |  |
|  |  | 脚踏开关 1个 |  |  |  |
|  |  | 鼻刨削手柄 1个 |  |  |  |
|  |  | 鼻刨刀 2把 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |