拟购高清鼻内镜影像平台项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 总体要求： |  |  |  |
|  |  | 鼻内镜影像平台整机原装进口，提供进口报关单，分辨率1920*1080，逐行扫描，1080P摄像系统，其中主机为2D白光鼻内镜最高端型号，无被召回记录 |  |  |  |
|  |  | 为保证整个系统使用的优良兼容性，所有配置需为同一品牌；其中主机、摄像头、光源、镜头、必须为同一制造商 |  |  |  |
|  |  | （一）高清影像平台 一套 |  |  |  |
|  |  | 像素≥1920*1080, 3CCD设计, 每CCD像素≥207万 |  |  |  |
|  |  | 每CCD有效像素≥90万 |  |  |  |
|  |  | 逐行扫描，≥16:9，摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm |  |  |  |
|  |  | 具有IPM防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度 |  |  |  |
|  |  | 自动曝光控制，分手动和自动两种模式；手动17级可调 |  |  |  |
|  |  | 全数字化摄像系统，数字化源采样； |  |  |  |
|  |  | 量化电平≥10bit |  |  |  |
|  |  | 摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现，可由术者自由控制 |  |  |  |
|  |  | 安全认证：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类。 |  |  |  |
|  |  | 图像亮度增强，5级可调;图像增强功能，5级可调 |  |  |  |
|  |  | 视频数字输出：3G-SDI，DVI-D接口 |  |  |  |
|  |  | 带SCB接口，可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接 |  |  |  |
|  |  | 通过主机和光源连接，摄像头可遥控光源 |  |  |  |
|  |  | 信噪比≥60Db |  |  |  |
|  |  | 主机模块化设计：主机核心设备，可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能,实现无限扩展需要，如电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等 |  |  |  |
|  |  | 可在主机上实现升级：通过增加模块可升级到3D内窥镜影像平台及荧光内窥镜影像平台。（投标文件中需提供同品牌3D内窥镜及荧光内窥镜注册证） |  |  |  |
|  |  | 由摄像主机内部整合工作站，主机带有≥2个USB接口，通过USB接口，插U盘或硬盘完成抓取1920*1080全高清图像和刻录1080P动态图像。 |  |  |  |
|  |  | 具有2种纤维镜优化模式 |  |  |  |
|  |  | （二）氙灯冷光源 一台 |  |  |  |
|  |  | 灯泡：≥300W |  |  |  |
|  |  | 使用寿命：≥500小时（500小时内保修） |  |  |  |
|  |  | 色温：≥6000K |  |  |  |
|  |  | 电器安全：CF一类认证 |  |  |  |
|  |  | 导光束一根：直径3.5mm，长度≥230cm |  |  |  |
|  |  | （三）全高清监视器 一台 |  |  |  |
|  |  | 显示器类别：高清医用监视器 |  |  |  |
|  |  | 尺寸：≥26寸 |  |  |  |
|  |  | 分辨率：最高像素≥1920*1080 |  |  |  |
|  |  | 信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号 |  |  |  |
|  |  | （四）鼻内镜镜头一个 |  |  |  |
|  |  | 0°直视式内镜1根，广角，直径 4 mm，有效工作长度18 cm，光学镜分辨率≧37lp/mm，提供检测报告 |  |  |  |
|  |  | (五）手术器械一批 |  |  |  |
|  |  | 1、剥离子1把 |  |  |  |
|  |  | - 剥离子1把 |  |  |  |
|  |  | - 镰状刀1把 |  |  |  |
|  |  | - 窦腔刮匙1把 |  |  |  |
|  |  | - 触诊探针1把 |  |  |  |
|  |  | - 鼻粘膜咬切钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 鼻粘膜切钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 鼻钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 45 ° 鼻钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 鼻窦咬除钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 吸引管1把 |  |  |  |
|  |  | - 窦腔吸引管1把 |  |  |  |
|  |  | - 咬骨钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 窦腔开口钳1把 |  |  |  |
|  |  | - 弯剪1把 |  |  |  |
|  |  | - 反上颌窦抓钳1把 |  |  |  |
|  |  | 17、鼻剪1把 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |