拟购光学相干断层扫描仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 整机原装进口，提供海关报关单检及商单 |  |  |  |
|  |  | - 光源波长： 1、OCT激光≥800 nm |  |  |  |
|  |  | - 扫描速度：≥70000A-扫描/秒 |  |  |  |
|  |  | - 轴向分辨率：≤3 µm |  |  |  |
|  |  | - 扫描范围：OCT ：扫描宽度: 3-13mm/扫描深度: 2 mm |  |  |  |
|  |  | - 跟踪系统：自动跟踪眼球移动及视网膜追踪，OCT光源可以进行实时位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位. |  |  |  |
|  |  | - 扫描方式：黄斑线扫、黄斑地形图、黄斑栅格状扫描、视盘地形图、3D扫描 |  |  |  |
|  |  | - 软件分析功能： 视网膜图像分析、黄斑厚度地形图、眼前节模式及图像分析、青光眼分析及随访功能 |  |  |  |
|  |  | - 眼前节模块：角膜放射状扫描、角膜厚度测量、角膜厚度图、房角测量 |  |  |  |
|  |  | - OCTA血流成像：范围包括3×3mm、6×6mm、8×8mm、10×10mm、12×4mm、9×3mm，单次最大10×10mm，可升级拼图最大17.5×17.5mm，约60度角。 |  |  |  |
|  |  | - OCTA图像技术：平均化成像及AI降噪技术 |  |  |  |
|  |  | - 图片质量处理： ≥150张叠 |  |  |  |
|  |  | - 瞳孔直径：≤3.0 mm |  |  |  |
|  |  | - 可见度补偿：-18 D 至 +15 D |  |  |  |
|  |  | - 固视灯：内部固视灯：尺寸可调（1mm或者6mm），含外固视灯 |  |  |  |
|  |  | - 观察和显示方式：电脑屏幕实时显示眼底图像 |  |  |  |
|  |  | - PC端口: USB 、 LAN 和 eSATA |  |  |  |
|  |  | 整机原装进口，提供海关报关单检及商单 |  |  |  |
|  |  | - 光源波长： 1、OCT激光≥800 nm |  |  |  |
|  |  | - 扫描速度：≥70000A-扫描/秒 |  |  |  |
|  |  | - 轴向分辨率：≤3 µm |  |  |  |
|  |  | - 扫描范围：OCT ：扫描宽度: 3-13mm/扫描深度: 2 mm |  |  |  |
|  |  | - 跟踪系统：自动跟踪眼球移动及视网膜追踪，OCT光源可以进行实时位置调整，确保扫描位置和眼底图像精准对位. |  |  |  |
|  |  | - 扫描方式：黄斑线扫、黄斑地形图、黄斑栅格状扫描、视盘地形图、3D扫描 |  |  |  |
|  |  | - 软件分析功能： 视网膜图像分析、黄斑厚度地形图、眼前节模式及图像分析、青光眼分析及随访功能 |  |  |  |
|  |  | - 眼前节模块：角膜放射状扫描、角膜厚度测量、角膜厚度图、房角测量 |  |  |  |
|  |  | - OCTA血流成像：范围包括3×3mm、6×6mm、8×8mm、10×10mm、12×4mm、9×3mm，单次最大10×10mm，可升级拼图最大17.5×17.5mm，约60度角。 |  |  |  |
|  |  | - OCTA图像技术：平均化成像及AI降噪技术 |  |  |  |
|  |  | - 图片质量处理： ≥150张叠 |  |  |  |
|  |  | - 瞳孔直径：≤3.0 mm |  |  |  |
|  |  | - 可见度补偿：-18 D 至 +15 D |  |  |  |
|  |  | - 固视灯：内部固视灯：尺寸可调（1mm或者6mm），含外固视灯 |  |  |  |
|  |  | - 观察和显示方式：电脑屏幕实时显示眼底图像 |  |  |  |
|  |  | - PC端口: USB 、 LAN 和 eSATA |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |