拟购医用胶片及配套打印设备项目初步参数论证

征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |  |  |  |
| 一、 | 医用激光胶片 |  |  |  |
| *1、 | 进口品牌医用干式激光胶片，须提供原品牌公司（或中国总代理）的授权。 |  |  |  |
| *2、 | 直接用于干式激光相机成像无需添加洗影药液或碳粉。 |  |  |  |
| *3、 | 产品描述：在一透明胶片片基的一侧涂上银盐感光乳剂获得，用于记录、显示与储存医学影像（注册证或备案凭证上须有银盐的表述） |  |  |  |
| 4、 | 最高密度：最大打印密度≥2.9 |  |  |  |
| 5、 | 产品有效期大于等于12个月 |  |  |  |
| 6、 | 功能：通过最优化影像控制为CT、MRI影像设备提供锐利清晰的影像。 |  |  |  |
| 7、 | 胶片规格：14×17英寸（35cm×43cm）、11×14英寸（28cm×35cm）、8×10英寸（20cm×25cm） |  |  |  |
| 二、 | 配套相机参数 |  |  |  |
| 1、 | 根据采购人的需要，免费提供与该品牌胶片配套的高档干式激光相机等设备 |  |  |  |
| 2、 | 相机打印最小像素≤45μm |  |  |  |
| 3、 | 相机处理速度：≥180张/小时（14X17） |  |  |  |
| *4、 | 相机首张打印时间≤50秒 |  |  |  |
| *5、 | 相机原装进口 |  |  |  |
| 三、 | 自助打印系统参数 |  |  |  |
| 1、 | 主机：双网卡支持，双核1.8G，IntelI3/I5支持，主板：双网口，带VGA接口，内存：客户端不超过4G内存；硬盘：希捷ST500DM002-1T。 |  |  |  |
| 2、 | 触摸屏参数：彩色高清，面板采用LED背光21寸屏，对比度1000：1，亮度250，防爆屏，表面硬度≥6H（JISK-5400），工作温度0-55℃，多点手触摸，定位精度2nm，响应时间5毫秒。 |  |  |  |
| 3、 | 激光打印机（报告）：最大打印幅面A4，首页打印时间≤8.5秒。 |  |  |  |
| 4、 | 打印最小像素≤45μm； |  |  |  |
| 5、 | 处理速度：≥180张/小时（14X17）； |  |  |  |
| 6、 | 首张胶片打印时间≤50秒； |  |  |  |
| 7、 | 内置相机为原装进口； |  |  |  |
| 8、 | 数码识读器：识读景深35mm-210mm，识读精度≥3mil； |  |  |  |
| 9、 | 工作条件：供电220V，50Hz,环境温度，10-40℃，相对湿度30%-75%，大气压力700hpa-1060hpa； |  |  |  |
| 10、 | 尺寸：780x752x1745mm(长x宽x高) |  |  |  |
| 四、 | 整体要求 |  |  |  |
| *1、 | 所投产品使用期内投标人设备全程免费提供使用与维护、 维修（包括更换配件） |  |  |  |
| 2、 | 投标人严格按照产品要求的周期对设备进行维护保养， 并且出具年度校准维护报告； |  |  |  |
| *3、 | 双向通讯功能并承担与医院 HIS、 PACS 网络接口连接费用； |  |  |  |
| *4、 | 因业务扩展需要增加相关设备台数或模块或 IP 板时， 应无条件提供， 并对增加的设备免费维护保养。 |  |  |  |
| 5、 | 近3年内所投医用胶片在三级综合医院使用， 且不少于 10家。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |