拟购超声手术刀系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
|  |  | 1.主机为彩色触摸显示屏、具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息。 |  |  |  |
|  |  | 2.主机显示工作状态有颜色变化，直观的显示工作状态。 |  |  |  |
|  |  | 3.主机输出功率大小分为多档调节。控制方式分为“手控”和“脚控”。可通过此界面调整输出功率大小和控制方式。 |  |  |  |
|  |  | 4.脚踏可根据手术习惯多种选择，人性化设计。 |  |  |  |
|  |  | 5.刀头的机械振动频率为，55kHz±1kHz振动幅度为50~100微米，无电流通过人体。 |  |  |  |
|  |  | *6.既有适用于腔镜手术的枪式刀具，也有适用于开放手术的剪刀式刀具；刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可以安全闭合直径达到5mm的血管。 |  |  |  |
|  |  | 7.换能器集成智能芯片，提供系统诊断功能，出现问题时，可以进行自动诊断并给出反馈，同时可以记录使用次数以及使用过程。 |  |  |  |
|  |  | 8.具备自适应反馈技术，提供相关证明材料原件的扫描件。 |  |  |  |
|  |  | 9.可提供 2 种手柄,主机具有手控和脚控两种模式选择，满足不同使用习惯，更加符合人体工程学。 |  |  |  |
|  |  | 10.主机工作环境要求：环境温度:10℃～30℃，相对湿度:≤75%，大气压力:700 hPa～1060hPa，使用电源:100-240VAC，50/60Hz，功率：180VA。 |  |  |  |
|  |  | 11.刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。 |  |  |  |
|  |  | 12.刀头不同长度种类≥4种，所有刀头均具备NMPA三类证书。 |  |  |  |
|  |  | 13.整机质保一年，免费安装培训 |  |  |  |
|  |  | 14.供货要求：合同签订后 20 个工作日 |  |  |  |
|  |  | 15.提供易损件及随机耗材清单及报价 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |