拟购麻醉深度监测仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 产品通过YY0505国家强制最新电磁兼容标准，达到电磁环境安全性能要求。 |  |  |  |
|  |  | 麻醉深度监测，通过脑电传感器采集脑电信号并进行分析处理，计算出以下参数： |  |  |  |
|  |  | 意识深度指数、肌电信号指数、信号质量指数（SQI）、爆发抑制比（BSR）。 |  |  |  |
|  |  | 闭环镇静靶控注射：根据镇静麻醉深度的变化，实时反馈调整镇静靶浓度大小。 |  |  |  |
|  |  | 靶控注射功能：具备血浆靶控和效应室靶控两种功能。内置靶控药物：丙泊酚、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮及其对应的靶控模型；具有丙泊酚的儿童靶控模型 。 |  |  |  |
|  |  | 具有恒速注射功能，可作为双通道微量注射泵使用。 |  |  |  |
|  |  | 数据导出：能够导出历史数据（可存储10万条以上记录），显示手术全程趋势图及注射数据，同时能打印出报表。可用U盘导出历史数据 |  |  |  |
|  |  | 数据保持功能：在不通电的情况下，存储的记录可以保存3年以上。 |  |  |  |
|  |  | 具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能，压力释放功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |  |  |  |
|  |  | - 完整齐全的报警功能：脑电监测电极脱落、脑电信号差、推座异常、管路骤升骤降、交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、推空、阻塞。 |  |  |  |
|  |  | 使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作，更加人性化。 |  |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  | 1、麻醉深度监测参数： |  |  |  |
|  |  | a）意识深度指数； |  |  |  |
|  |  | b）肌电信号指数； |  |  |  |
|  |  | c）信号质量指数； |  |  |  |
|  |  | d）爆发抑制比； |  |  |  |
|  |  | e）实时脑电波波形； |  |  |  |
|  |  | f）意识深度指数变化趋势曲线。 |  |  |  |
|  |  | 注射速率范围： |  |  |  |
|  |  | - 5ml 注射器： 0.1ml/h～150ml/h；10ml注射器： 0.1ml/h～300ml/h |  |  |  |
|  |  | 20ml注射器： 0.1ml/h～600ml/h；30ml注射器： 0.1ml/h～900ml/h |  |  |  |
|  |  | 50/60ml注射器： 0.1ml/h～1200ml/h |  |  |  |
|  |  | 注射器规格：内置26种品牌的5ml、10ml、 20ml、30ml、 50/60ml注射器，支持多种注射器品牌。注射器自动较准识别功能（适用所有品牌注射器）。 |  |  |  |
|  |  | 注射量误差：±2.0%，包含机械误差：±1.0% |  |  |  |
|  |  | 报警音量：1-15级可调。 |  |  |  |
|  |  | 折叠式 4寸以上的彩色液晶显示屏，背光亮度30～63级可调，分页式操作菜单，操作更加人性化。 |  |  |  |
|  |  | 交直流两用：电源电压：AC100V～240V，50/60Hz；电池：具有电池容量显示，可以持续工作3小时以上。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |