拟购心脏康复管理系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：   设备科：3362790562@qq.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年以上，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| - 一 | 心脏康复管理系统 |  |  |  |  |  |
|  | 用户个人信息 | 1、用户个人信息：用户的基本信息（包括身高、体重、年龄、电话等相关信息），主要功能包括新建、修改、查询、删除人员信息以及人员相关的评估量表管理 |  |  |  |  |
|  | 心肺功能评估 | 提供用户的心肺功能评估数据，包含用户运动心肺评估数据记录 |  |  |  |  |
|  | 量表评估 | 涵盖心脏康复临床使用的多张量表：目前诊断治疗调查表、冠心病危险因素调查表、危险程度分级评定、肌肉适能评定、柔韧性适能评定、平衡性适能评定、Barthel指数评定、工具性日常生活评定、焦虑抑郁量表、生活质量评估量表、匹兹堡睡眠质量评定、烟草依赖表、躯体化针状自评量表、职业评估量表，量表可根据临床使用情况进行增加或删减 |  |  |  |  |
|  | 运动心肺处方 | 运动心肺评估完后提供完整的运动心肺报告（从运动心肺设备采集得到） | ★ |  |  |  |
|  | 心电报告 | 可以单独查看用户心肺功能评估时的心电报告（从运动心肺设备采集得到） |  |  |  |  |
|  | 健康方案 | 为用户提供通过评估检测后的健康方案，包含运动处方、营养处方、睡眠处方、心理处方、药物处方五个方面（从运动心肺设备采集得到） |  |  |  |  |
|  | 运动处方 | 软件自动给用户提供运动处方（可人工修改） |  |  |  |  |
|  | 系统控制要求 | 系统可同时控制不少于26台功率车，可生成训练方案并实时监测和调整患者训练情况，训练过程中可通过系统随时调节功率车阻力（提供检验报告）。 | ★ |  |  |  |
|  | 软件系统 | 软件系统提供中文语言。 |  |  |  |  |
|  | 系统内置 | 系统内置卡尔文靶心率公式，方便通过不同方式计算、设定运动处方 |  |  |  |  |
|  | 防止信号干扰方案。 | 需提供防止信号干扰方案，保证心电信号稳定及功率车数据传输稳定 |  |  |  |  |
|  | 软件需具有数据实时显示功能。 | 软件需具有数据实时显示功能,可对训练过程中患者的训练负荷、训练时间、转速等训练数据在显示屏上实时同步显示,使治疗师能够在训练过程中的任何时刻对患者训练情况进行快速评估 |  |  |  |  |
|  | 训练数据要求 | 训练过程中，需保证心电、心率、血氧数据与训练轨迹同屏显示（提供检验报告图片） | ★ |  |  |  |
|  | 软件需为不同用户提供个性化运动处方。 | 软件可为不同用户设定个性化运动处方，并且提供多种运动处方训练模板，包括：恒定功率控制模式、间歇负荷训练模式、恒定心率训练模式、间歇恒定心率、自定义模式等多种训练模式 | ★ |  |  |  |
|  | 文档存储要求 | 文档需存储所有训练数据,支持多种方式显示以及打印输出格式 |  |  |  |  |
|  | 训练数据对比 | 可对多次训练数据进行对比，呈现训练进展 |  |  |  |  |
|  | 训练过程实时调整模式，参数等要求 | 训练过程中可以实时调整运动模式、训练负荷、训练时间等训练参数，并且可在任意时间进行目标心率训练方案与恒定负荷训练方案的切换。在任何需要的时候，可以随时停止任何一项的训练，或者随时切换到恢复阶段 | ★ |  |  |  |
|  | 报警功能 | 软件中具备报警功能：可设置训练中的最大心率、血氧等监测参数，训练过程中，超出设定数值时，软件可报警提醒、进入恢复阶段或停止训练 |  |  |  |  |
|  | 训练数据回放功能 | 训练数据回放功能：训练后可随时同步查看运动过程中的心电、心率、血氧、负荷等生理参数和运动参数 |  |  |  |  |
|  | 训练 | 训练结束后患者伯格运动感觉量表（RPE）记录和以彩色文本形式呈现 | ★ |  |  |  |
|  | 无线控制 | 系统可以无线控制有氧功率车、阻抗训练器、跑台等多种训练设备 | ★ |  |  |  |
|  | 售后 | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |