拟购有氧功率车项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：   设备科：3362790562@qq.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年以上，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| - 一 | 有氧功率车 |  |  |  |  |  |
| - 1、 | 立式功率车 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | 阻力类型: | 电脑控制的电磁涡流阻力系统 |  |  |  |  |
| - 1.2 | 功率调节范围 | 6-999瓦 | ★ |  |  |  |
| - 1.3 | 负荷递增幅度 | 负荷递增幅度≤每1瓦可调 | ★ |  |  |  |
| - 1.4 | 负荷精确度 | 负荷最大变异系数不大于2% | ★ |  |  |  |
| - 1.5 | 无偏差标准 | 无偏差DIN VDE 0750-238标准 |  |  |  |  |
| - 1.6 | 转速范围 | 30–130转/分 |  |  |  |  |
| - 1.7 | 车把位置调整不小于 | 车把位置调整不小于可作360°旋转/79-135厘米升降 |  |  |  |  |
| - 1.8 | 车座高度手动动调节，适合患者身高范围 | 车座高度手动动调节，适合患者身高范围120-210cm |  |  |  |  |
| - 1.9 | 最大可承重不小于 | 160公斤 |  |  |  |  |
| - 1.10 | 患者显示器中图形需有显示以下指标 | 负荷,转速,时间,血压,心率 |  |  |  |  |
| - 1.11 | 治疗师显示器(LED)显示以下指标： | 转速 |  |  |  |  |
| - 1.12 | 按键 | 薄膜按键 |  |  |  |  |
| - 1.13 | 功率车负荷测试方案， | 功率车自带不少于5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 |  |  |  |  |
| - 1.14 | 接口 | 数字接口(RS-232)连接ERS系统 |  |  |  |  |
| - 1.15 | 数据无线传输 | 数据无线传输，可通过心脏康复管理系统无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案，间歇恒定心率等多种训练方案） | ★ |  |  |  |
| - 2、 | 靠背式功率车 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | 阻力类型 | 电脑控制的电磁涡流阻力系统 |  |  |  |  |
| - 2.2 | 功率调节范围 | 6-999瓦 | ★ |  |  |  |
| - 2.3 | 负荷递增幅度 | ≤每1瓦可调 | ★ |  |  |  |
| - 2.4 | 负荷精确度 | 负荷最大变异系数不大于2% | ★ |  |  |  |
| - 2.5 | 无偏差标准 | 无偏差DIN VDE 0750-238标准 |  |  |  |  |
| - 2.6 | 转速范围 | 30–130转/分 |  |  |  |  |
| - 2.7 | 适合患者身高范围 | 150-210厘米 |  |  |  |  |
| - 2.8 | 座椅宽度 | ≥54厘米 |  |  |  |  |
| - 2.9 | 最大可承重 | 300公斤 |  |  |  |  |
| - 2.10 | 座椅调节 | 座椅前后距离应可调节 |  |  |  |  |
| - 2.11 | 座椅靠背角度调节 | 座椅靠背角度应可调节 |  |  |  |  |
| - 2.12 | 治疗师显示器中图形需有显示以下指标 | 负荷,转速,时间,血压,心率 |  |  |  |  |
| - 2.13 | 患者显示器(LED)显示以下指标 | 转速 |  |  |  |  |
| - 2.14 | 按键 | 薄膜按键 |  |  |  |  |
| - 2.15 | 功率车应自带程序 | 功率车应自带程序：5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 |  |  |  |  |
| - 2.16 | 接口 | 数字接口(RS-232)连接管理系统 |  |  |  |  |
| - 2.17 | 数据无线传输，可通过心脏康复管理系统无线下达测试方案和运动方案，要求方案包括： | 数据无线传输，可通过心脏康复管理系统无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案，间歇恒定心率等多种训练方案） | ★ |  |  |  |
| - 3、 | 手摇功率车 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | 阻力类型: | 电脑控制的电磁涡流阻力系统 |  |  |  |  |
| - 3.2 | 功率调节范围 | 6-999瓦 |  |  |  |  |
| - 3.3 | 负荷递增幅度≤ | 每1瓦可调 | ★ |  |  |  |
| - 3.4 | 负荷精确度： | 负荷最大变异系数不大于2% | ★ |  |  |  |
| - 3.5 | 符合标准 | 符合DIN VDE 0750-238标准 |  |  |  |  |
| - 3.6 | 转速范围 | 30–130转/分 |  |  |  |  |
| - 3.7 | 座椅宽度 | ≥50厘米 |  |  |  |  |
| - 3.8 | 最大可承重 | ≥120公斤 |  |  |  |  |
| - 3.9 | 功率车高度调节 | 功率车高度应可调 |  |  |  |  |
| - 3.10 | 患者坐轮椅进行训练。 | 患者应可坐在轮椅上进行训练 |  |  |  |  |
| - 3.11 | 治疗师显示器中图形需有显示以下指标 | 负荷,转速,时间,血压,心率 |  |  |  |  |
| - 3.12 | 患者显示以下指标： | 转速 |  |  |  |  |
| - 3.13 | 按键 | 薄膜按键 |  |  |  |  |
| - 3.14 | 功率车自带程序 | 5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 |  |  |  |  |
| - 3.15 | 接口 | 数字接口(RS-232)连接管理系统 |  |  |  |  |
| - 3.16 | 数据无线传输测试，运动方案。 | 数据传输可通过心脏康复管理系统无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案） | ★ |  |  |  |
|  | 售后 | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |