拟购蝴蝶扩胸训练器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：   设备科：3362790562@qq.com                            ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年以上，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| - 一 | 蝴蝶扩胸训练器 |  |  |  |  |  |
| - 1 | 显示操作界面 | 显示操作界面为10寸触摸彩屏 |  |  |  |  |
| - 2 | 产品屏幕要求 | 产品屏幕拥有压力显示，压力调整、计数及显示、倒计时、开始、暂停、转换和复位产品说明等窗口 |  |  |  |  |
| - 3 | 计数及显示要求 | 计数及显示为设备设定的时间内动作计数，超过设定时间，计数不累加，重新设定时间时计数自动清零 |  |  |  |  |
| - 4 | 倒计时设定要求 | 倒计时设定间隔为1分钟，倒计时开始，时间结束后，凤鸣声报警 |  |  |  |  |
| 5 | 设备断电要求 | 设备断电，自动将储气罐中压缩气体排放 |  |  |  |  |
| - 6 | 座面深度 | 座面深度：350mm，座面宽度410mm，前端座面离地高度480-610mm，座椅调节范围0-140mm，手柄直径38mm，运动部件活动范围0-750mm，运动部件活动角度0-140°，座椅额定负载175kg，靠背额定负载75kg |  |  |  |  |
| - 7 | 训练部位 | 训练部位：可进行胸肌、肱二头肌、背阔肌、肩胛带肌、竖脊肌等 |  |  |  |  |
| - 8 | 训练效果 | 训练效果： - 可改善肩关节的活动范围； - 可进行扩胸运动； |  |  |  |  |
| - 9 | 气动阻力控制系统 | 气动阻力控制系统，精确到1N可调，连续阻力不间断。 | ★ |  |  |  |
| - 10 | 座椅 | 座椅高度电动调节。 | ★ |  |  |  |
| - 11 | 双功能设计 | 可以进行离心和向心两种训练模式，使得同组拮抗肌均衡锻炼，既能做到主动康复，也可以加强对伤病的预防。 |  |  |  |  |
| - 12 | 评估功能 | 具有最大力量评估功能。 | ★ |  |  |  |
| - 13 | 对接管理系统等要求 | 可对接管理系统，无线远程下达运动方案，并实时监控运动过程中的心电、血氧、心率等生理参数。 | ★ |  |  |  |
|  | 售后 | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |