拟购放疗辅助用超声诊断仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | - 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用 |  |  |  |  |
|  |  | - 主机成像系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30°，标配1把腹部凸阵探头 |  |  |  |  |
|  |  | - 显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭 |  |  |  |  |
|  |  | - 主机可支持同时激活探头接口数最大≥3个，相互通用 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶成像部件 |  |  |  |  |
|  |  | - 频谱多谱勒显示及分析系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多谱勒超声波诊断部件 |  |  |  |  |
|  |  | - 多谱勒能量图 |  |  |  |  |
|  |  | - 可选配四维成像 |  |  |  |  |
|  |  | - 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 空间复合成像技术（提供证明图片） |  |  |  |  |
|  |  | - 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 |  |  |  |  |
|  |  | - 智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式 |  |  |  |  |
|  |  | - 超声图像显示区域一键放大全屏显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 可选配自动工作流协议，包含血管、小器官、心脏、妇科等检查模式，可自定义检查切面，用于自动化检查 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机重量≤8.5kg （不含电池） |  |  |  |  |
|  |  | - 系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶成像单元 |  |  |  |  |
|  |  | - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， |  |  |  |  |
|  |  | - 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |  |  |  |
|  |  | - 最大显示深度:≥35cm（提供图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | - TGC: ≥8段 |  |  |  |  |
|  |  | - 动态范围: ≥200，可视可调，提供图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒 |  |  |  |  |
|  |  | - 多普勒频率≥2段可视可独立调节 |  |  |  |  |
|  |  | - B/Color双幅实时显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示） |  |  |  |  |
|  |  | - 频谱多普勒 |  |  |  |  |
|  |  | - 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF |  |  |  |  |
|  |  | - 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm |  |  |  |  |
|  |  | - 支持二维和频谱多普勒同时偏转 |  |  |  |  |
|  |  | - 四维成像 |  |  |  |  |
|  |  | - 成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray、光影渲染 |  |  |  |  |
|  |  | - 支持四维图像光影渲染，光源位置可调 |  |  |  |  |
|  |  | - 四维斑点噪声抑制：≥4级可调 |  |  |  |  |
|  |  | - 容积断层成像，断层层数≥20 |  |  |  |  |
|  |  | - 可选配一键自动去除胎儿面部遮挡物，自动优化胎儿面部图像 |  |  |  |  |
|  |  | - 测量和分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） |  |  |  |  |
|  |  | - 外周血管专用测量及分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 |  |  |  |  |
|  |  | - 可选配产科自动测量，包括BPD/HC/FL/AC/OFD/HUM |  |  |  |  |
|  |  | - 心脏功能专用测量及分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） |  |  |  |  |
|  |  | - 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。 |  |  |  |  |
|  |  | - 图像传输与存储单元 |  |  |  |  |
|  |  | - 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描 |  |  |  |  |
|  |  | - 输出: 复合视频, S---视频，VGA |  |  |  |  |
|  |  | - 支持数据无线传输 |  |  |  |  |
|  |  | - 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备 |  |  |  |  |
|  |  | - 1TB内置硬盘 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修五年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |