拟购电子胃肠镜系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | - 电子图像处理器：1台 |  |  |  |  |  |
|  | - 整体设计理念： | - 最新内窥镜图像处理系统，图像处理器和冷光源为分体式 |  |  |  |  |
|  | - 数字信号HDTV | - DVI-D, HD-SDI:1920*1080p |  |  |  |  |
|  | - 模拟/数字HDTV | - DVI-I |  |  |  |  |
|  | - 模拟SDTV | - RGB TV, S VIDEO, VIDEO |  |  |  |  |
|  | - 屏幕分辨率 | - SXAG(默认)，全高清 |  |  |  |  |
|  | - 色彩调节 | - 亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调， |  |  |  |  |
|  | - 对比度 | - ≥3档可调 |  |  |  |  |
|  | - 测光模式 | - 平均测光：控制普通画面亮度 - 峰值测光：控制高亮区域亮度 - 自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光 |  |  |  |  |
|  | - 结构强调 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 色彩强调 | - ON/OFF |  |  |  |  |
|  | - 图像放大 | - 兼容内镜均可电子放大2倍 |  |  |  |  |
|  | - 特殊光模式 | - BLI或NBI |  |  |  |  |
|  | - 联动成像技术 | - 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查 |  |  |  |  |
|  | - FICE | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 图像类型 | - Type1，Type2，Type2/Dual Mode |  |  |  |  |
|  | - 冻结模式 | - 实时冻结，分为场冻结和帧冻结 |  |  |  |  |
|  | - 快门速度 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 切换按键 | - 内镜按键（1-5），面板多功能键（1,2） |  |  |  |  |
|  | - 其他功能 | - 电子放大功能，画中画功能，双画面功能 |  |  |  |  |
|  | - 兼容内窥镜 | - 兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，气囊式小肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，超声内镜等多种内镜 |  |  |  |  |
|  | - 远程控制 | - 远程控制:可远程控制打印机,输出触发信号控制外围设备 |  |  |  |  |
|  | - 病人信息 | - 病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名 |  |  |  |  |
|  | - 其他信息 | - 计时器，分段计时 |  |  |  |  |
|  | - 存储状态 | - 数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量 |  |  |  |  |
|  | - 图像质量设定状态 | - 结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数 |  |  |  |  |
|  | - 图像压缩比率 | - TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20 |  |  |  |  |
|  | - 内置存储器 | - 3.5G |  |  |  |  |
|  | - 内存可存储图像 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 外部存储设备 | - USB |  |  |  |  |
|  | - 医生姓名 | - 存储20位医生姓名 |  |  |  |  |
|  | - 医生个人设定 | - 色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储 |  |  |  |  |
|  | - 临床过程 | - 存储20条临床过程 |  |  |  |  |
|  | - 连接控制 | - 光源：1，远程：2，外围设备：2，键盘：1，读卡器：1， - 数码打印机：1，脚踏开关：1，网络：1. |  |  |  |  |
|  | - 内窥冷光源：1台 |  |  |  |  |  |
|  | - 照明光源 | - 多色LED光源整合技术或300W氙气灯 |  |  |  |  |
|  | - 灯泡使用寿命 | - ≥14,000小时 |  |  |  |  |
|  | - 照明系统 | - 切换控制 |  |  |  |  |
|  | - 光源控制 | - 自动能量控制 |  |  |  |  |
|  | - 光源冷却方式 | - 强制空气冷却 |  |  |  |  |
|  | - 特殊光观察模式 | - BLI或NBI |  |  |  |  |
|  | - 联动成像技术 | - 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查 |  |  |  |  |
|  | - 自动亮度调整 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 气泵 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 透射照明 | - 高/中/低/关 |  |  |  |  |
|  | - 送水方式 | - 可为拆卸水瓶加压,实现送水 |  |  |  |  |
|  | - 设定值记忆 | - 关闭系统电源后设定值认可保存 |  |  |  |  |
|  | - 光照限制 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 独立冷光源 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 高清光学放大胃镜：1根 |  |  |  |  |  |
|  | - 视野方向 | - 直视 |  |  |  |  |
|  | - 视野角 | - 正常≥140°/接近≥56° |  |  |  |  |
|  | - 观察景深 | - 放大或接近：1.5mm-2.5mm/正常3mm-100mm |  |  |  |  |
|  | - 图像传感器 | - CMOS成像，百万像素，图像更流畅清晰 |  |  |  |  |
|  | - 弯曲角度 | - 弯曲角度上≥210° ，下≥90° ，左≥100° ，右≥100° |  |  |  |  |
|  | - 先端部直径 | - ≤9.9mm |  |  |  |  |
|  | - 软性部直径 | - ≤9.8mm |  |  |  |  |
|  | - 放大倍数 | - 最大放大≥140倍 |  |  |  |  |
|  | - 钳子管道内径 | - ≥2.8mm |  |  |  |  |
|  | - 有效长度 | - ≥1100mm |  |  |  |  |
|  | - 前射水 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 全长 | - ≥1380mm |  |  |  |  |
|  | - 图像传感器 | - CMOS成像，百万像素，图像更流畅清晰 |  |  |  |  |
|  | - 联动成像技术 | - 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查 |  |  |  |  |
|  | - 高清电子肠镜参数:1根 |  |  |  |  |  |
|  | - 视野角度 | - 0°（直视） |  |  |  |  |
|  | - 视野范围 | - 正常≥140°/接近≥56° |  |  |  |  |
|  | - 观察范围 | - 放大或接近：1.5mm-2.5mm/正常3mm-100mm |  |  |  |  |
|  | - 先端部直径 | - ≤11.8mm |  |  |  |  |
|  | - 弯曲部直径 | - ≤11.8mm |  |  |  |  |
|  | - 弯曲角度 | - 上：180°/下：180°左：160°/右：160° |  |  |  |  |
|  | - 钳道直径 | - ≥3.2mm |  |  |  |  |
|  | - 工作长度 | - ≥1330mm |  |  |  |  |
|  | - 全长 | - ≤1650mm |  |  |  |  |
|  | - 硬度可调 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 精准传导 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 顺应弯曲 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 前射水 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 图像传感器 | - CMOS成像，百万像素，图像更流畅清晰 |  |  |  |  |
|  | - 联动成像技术 | - 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查 |  |  |  |  |
|  | - 高清内镜专用监视器： 1台 |  |  |  |  |  |
|  | - 医用液晶监视器 | - 1台 |  |  |  |  |
|  | - 屏幕尺寸 | - ≥26寸 |  |  |  |  |
|  | - 监视器分辨率 | - ≥1920*1080 |  |  |  |  |
|  | - 内镜专用台车 | - 1台 |  |  |  |  |
|  | - 高清图文工作站：1套 | - 高清显卡，22≥显示器，高清打印机 |  |  |  |  |
|  | - 水泵 | - 1台 |  |  |  |  |
|  | - 二氧化碳泵 | - 1台 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |