拟购无创心输出量测量仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、是否为中小企业、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：Laszyysbk@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 用于无创检测技术。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用胸电生物胸阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统，传感器贴放位置可在胸部位置甚至背部，测试结果不受影响。 |  |  |  |  |
|  |  | 快速，准确为临床提供专业的血流动力学参数，帮助诊断，指导治疗。 |  |  |  |  |
|  |  | 为无创血流动力学检测系统整体化，系统具备高质量的稳定与兼容性，为非插件式或非外接工作站式。 |  |  |  |  |
|  |  | 检测恒定电流为7uARMS为65kHz 不受病人呼吸、体位、胖瘦、水肿等因素的影响。（须提供厂家鲜章的技术白皮书或者彩页作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 为方便科室与病房等环境要求，主机须为便携式或主机机身重量≤20斤，须具有≥15寸TET液晶触摸彩色显示屏。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机含有内置电池(非外接UPS)并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印等基本功能，无供电状态下可供电50分钟。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备能移动至床旁检测，方便患者，节约科室空间。 |  |  |  |  |
|  |  | 既能24小时实时监测，也能快速检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 软件具有参数自动分析模块，辅助临床快速判断病情结果。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备自带4G或wifi上网功能，远程在线自动升级更新软件，无须工程师到达现场。（须提供厂家鲜章的技术白皮书或者彩页作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 数据无线传输，检测报告和数据可无线传输到医院HIS系统里面。 |  |  |  |  |
|  |  | 报告可直接打印和本地保存，可以直接打印≥6分钟全部数据过程趋势图和抬腿前后的数据对比，同时上传数据平台，登陆数据平台也可以查阅报告。 |  |  |  |  |
|  |  | 参数警报范围可根据临床须求调整范围值，监测中超过设定警报范围值显示界面参数变黄色预警提示。 |  |  |  |  |
|  |  | 监测界面参数可根据临床须求改变须要显示的参数。 |  |  |  |  |
|  |  | 软件具有抬腿增加回心血量实验模式，有单体位模式和多体位模块，多体位模块包括:半卧，平躺，抬腿。（须提供厂家鲜章的技术白皮书或者彩页作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 数据输出·该软件与该数据平台互相链接通过登陆数据平台能查看设备检测出来的数据信息数据平台可将检测出来的数据进行分类和统计。 |  |  |  |  |
|  |  | 能在同一系统界面根据临床须求灵活切换≥4个不同科室模式，不须要退出系统界面切换。（须提供厂家鲜章的技术白皮书或者彩页作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 系统具有4个检测模式:健康体检模式，内科模式，重症模式，心肺康复模式，每个模式都能随时切换单体位和双体位 |  |  |  |  |
|  |  | 心肺康复模式具有>6分钟步行实验监测功能 打印报告记录>6分钟内全部数据的趋势图 报告内容显示·最大值，最小值平均值，靶心率高值，运动前血压，运动后血压，有限运动时间。检测6分钟数据参数有:HR心率，SV心搏量，Ino心脏主动收缩能力 CO心输出量，ISI变力状态指数。（须提供厂家鲜章的技术白皮书或者彩页作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 血流动力主要分析参数:心脏主动收缩能力(Ino)，血管容积(VOL)主动脉顺应性(VAS)心率变异性(HRV)舒张末期指数(EDI)。 |  |  |  |  |
|  |  | 常规血流动力参数;心输出量(CO)，心指数(CI)，心搏量(SV)，心搏指数(SI)，心率(HR)，胸液传导性(TFC)，射血前期(PEP)左室射血时间(IVET)无创血压(NIBP)收缩压(SBP)舒张压(DBP)平均压(MAP)心阴抗微分图(DZ/dt)，心阻抗图(dz)，阻抗心电图(TIR)，变力状态指数(ISl)，射血收缩指数(EPCI)，左心室每搏作功(LSW)，左心室每搏作功指数(LSWI)，每搏外周阻力(SSVR)，每搏外周阻力指数(SSVRI)，系统阻力(SVR)。 |  |  |  |  |
|  |  | 配套常规心电电极片使用即可，无需使用专用耗材。 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |