附件7：拟购  六安市中医院开水器采购   项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价（请务必对此项目进行报价，包括各种配件，否则视为无效参与文件。报价要求：1、报价包括开水器的采购、运输、安装、调试及安装的所有费用和国家规定的保险、利润、税金等。2、如提供的产品为分体式，报价须包含底座部分。）：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科√及其他□          】：  zyyzwk2020@126.com      ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

初步拟采购35台，其中双开水32台，一开一温开水3台。以下各类参数如响应请在响应情况上注明“响应”两字。如不响应，可在建议修改指标中提出修改意见。所报饮水机后期需要定期更换配件及所需维修耗材请在附件表里填写。

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况（请在每栏标注“响应”或“不响应”，不响应的需在建议修改指标中注明 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数设置 |  |  |  |
| 1 | 资质要求 | 1、开水器产品制造商须具有《全国工业产品生产许可证》。 2、整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书）。 3、提供与投标产品型号一致的中国节能产品认证证书。 4、提供产品制造商关于步进式加热技术相关专利证书。 |  |  |  |
| 2 | 技术参数 | 1、双开水：功率≥6Kw，电压380V~，水箱容积≥40L，每小时出水量≥90L/H，双龙头触摸出水；防水等级≥IPX4。采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，出水即开水，水不开不出水，确保用水卫生和减少能源浪费（提供官方机构颁发的证明文件作为依据）。 2、一开一温开水：功率≥2Kw，电压220V~，水箱容积≥13L，开水≥20L/H，温开水≥80L/H；双龙头触摸出水；防水等级≥IPX4。温开水温度可根据需要设定。采用热交换节能技术，回收开水热能，温开水应为热交换器交换原理，不得采用开水和常温水混合的方式（提供第三方权威机构出具的技术证明文件）。 3、内胆（水箱）、水嘴、波纹管、发热管及热交换器等部件均为304食品级不锈钢材质，符合GB4806.9-2016的要求（提供第三方检测机构出具的检验报告）；须提供投标产品制造商内胆（水箱）和热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。 4、采用304不锈钢水槽，防溅水设计，具备接水防溅结构，防止取水时烫伤，保证饮水安全（具有省级行政部门颁发的技术检验报告和相关技术证明文件）。 5、采用全自动数码显示电脑程控系统，可显示时间、温度等信息，可设定每周工作日和每天工作时间，设置自动开关机。 6、设备100%开水且水开后自动保温，具备蒸汽热能回收功能。 7、采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀（提供官方机构颁发的证明文件作为依据）。 8、下水管为耐高温专用水管，防高温不易老化、不易破损。 9、适用水质：六安市市政自来水 |  |  |  |
| 3 | 滤芯要求 | 1、不低于三级过滤装置（PP棉+活性炭+活性炭或超滤膜） 2、提供PP棉、活性炭及超滤膜滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》作为依据，且与投标开水器品牌一致。 |  |  |  |
| 4 | 安全保护 | 1、设备具备防漏电、防干烧、防投毒、防开盖、防蒸汽、缺水保护、防溢水、高压保护等功能。 2、采用六面全聚氨酯保温防火保温材料。 |  |  |  |
| 5 | 供货要求 | 按需供货、据实结算；合同有效期三年。 |  |  |  |
| 6 | 服务要求 | 1、本项目交货方式限定为“交钥匙”方式。项目包含产品、产品配件、安装附件、运输、保险、安装、调试、垃圾清运、税费等一切与完成该项目有关的所有费用。 2、产品质保期不低于3年, 质保期内免费维修定期维护，每季度至少全面检修1次，检测漏电保护、清洗水箱内水垢等，要求接到报修后2小时内响应，24小时内到场维修完成。终身维修，质保期外只收取配件成本费。 3、投标单位提供采购方所有在用开水器（不限品牌）的维修服务，并根据开水器配件进行报价，维修服务期限为3年。响应文件中须对常规耗材进行报价，且不得高于同类型的市场价，否则后期决算时采购方有权按市场价支付。投标单位须作出售后服务承诺。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌规格 | 价格（元/个） | 是否开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡接式过滤器 | 三组件 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 卡接式滤杯 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 3 | PP棉 | 滤芯 | 1个 |  |  |  |
| 4 | CTO活性炭 | 滤芯 | 1个 |  |  |  |
| 5 | UDF活性炭 | 滤芯 | 1个 |  |  |  |
| 6 | 触控开关 | 触摸式 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 按钮开关 | 按键式 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 机械开水龙头 | 不锈钢手动式 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 热交换器 | 开水器专用 | 1套 |  |  |  |
| 10 | 下水管 | 耐高温 | 1根 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢水位探针 | 适配现场 | 1根 |  |  |  |
| 12 | 进水电磁阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 13 | 放水电磁阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 14 | 零压电磁阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 15 | 安全阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 16 | 排气阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 17 | 减压阀 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢波纹管 | 适配现场 | 1根 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢内胆（水箱） | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢加热管 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 21 | 温度传感器 | 适配现场 | 1根 |  |  |  |
| 22 | 控制变压器 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 23 | 交流接触器 | 适配现场 | 1个 |  |  |  |
| 24 | 液晶智能显示屏 | 适配现场 | 1套 |  |  |  |
| 25 | 电脑主板 | 适配现场 | 1套 |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |