附件：拟购 终端运维安全管理系统 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 硬件及系统部署要求 | 1.专用硬件服务器≥2U ，内存≥16G，存储≥1T；网口支持≥6*1000Mbps电口，设备接口支持≥2个USB2.0接口；一个后置VGA接口调试。总授权终端点数≥2000点； 2.标准采用B/S架构，便利易操作管理设计；支持VPN/拨号接入、分支机构联动管理；提供断电保护机制，确保异常时网络不受影响； 3.支持旁路、网桥部署方式；设备部署过程中不改变原有网络结构；支持多级级联管理；支持双机热备模式部署；支持HUB及无线AP环境，兼容现有网络设备，可自定义管辖IP范围； 4.客户端插件支持X32\X64平台的Win2003/XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/WIN 11D等操作系统及国产操作系统； 5.产品控制平台管理账户支持三权分立，具有系统管理员、系统审计员、系统操作员管理账号；系统支持能够根据管理需要自定义添加账号； 6.支持webprotal配置、802.1x配置及各类用户关联修改；准入技术支持IPV6网络； 7.平台与客户端之间通讯、策略下发、文件分发等交互全程采用https加密协议和定制端口（非443）。 |  |  |  |  |
|  | 准入及认证功能 | 1.准入技术支持VLAN安全网关、策略路由、DHCP、端口镜像、透明网桥、Web-portal等方式；支持IPV6网络； 2.支持802.1x模式下认证控制网段设置、认证网段内IP才进行802.1x认证。Web-Portal支持使用MAC认证。3.支持口令鉴别方式，包括：准入口令鉴别、AD域身份鉴别、LDAP身份鉴别、EMAIL身份鉴别；支持硬件鉴别方式，包括：Ukey身份鉴别、CA证书鉴别；支持动态短信鉴别方式； 4.认证方式支持单一或组合的身份认证方式； 5.针对复杂的网络接入环境，准入技术支持单独或组合使用的方式同时使用；可对网络划分不同的网络访问区域，至少能够划分安全用户访问区域、来宾用户访问区域、隔离用户访问区域，各访问区域可以根据实际需要进行修改； 6.支持准入范围的自定义设置功能，可以根据需要设置准入生效范围，范围内的用户入网时能够在阻断的同时进行入网流程引导，引导用户主动完成入网操作； 7.对不同人员分配的不同IP地址进行不同网络权限的划分； 8.全面支持并配备CA数字认证的接入功能. |  |  |  |  |
|  | USB口及外联设备管控 | 1.支持无客户端违规外联检测的功能； 2.支持对存储类USB设备进行禁用，不影响非存储类USB外设使用；支持对USB接口使用进行只读或读写权限设置，禁止通过USB接口向外拷贝数据； 3.终端使用USB时可以主动发起申请操作，申请通过前不允许使用USB存储介质；管理员可以对USB使用申请进行批准或拒绝操作；支持对特定USB存储介质进行白名单放行处理；支持对只读USB设置例外设备放行，放行后可以进行USB读写操作；支持对USB存储介质进行全盘加密处理；加密后仅能在内网使用；支持对USB存储介质设置内外加密分区功能；支持对USB存储介质的插拔行为进行记录；支持对USB存储介质内的文件操作行为进行详细记录； 4.支持禁用终端所有USB存储设备、蓝牙设备、打印机、便携式设备、光驱介质使用；支持禁用终端所有无线网卡、3G无线上网卡、手机代理上网、无线热点、调制解调器、其它网卡（含虚拟网卡，除与服务器连接应用的网卡）外联设备。 |  |  |  |  |
|  | 安全审计 | 1.支持针对终端的行为安全审计功能，包括上网行为、用户行为、文件操作等行为，具体包括终端浏览网站审计、终端应用程序审计、终端文件操作审计、终端USB插拔审计、终端USB文件操作审计功能； 2.支持审计数据的汇总分析功能，打印功能； 3.实现对终端的上网行为、文件操作、USB插拔、USB文件操作、应用使用等日志信息进行详细的记录，支持对以上数据的高级查询、导出、打印等操作。 |  |  |  |  |
|  | 资产管理 | 1.实现对入网终端的软硬件资产情况进行分析，包括硬盘大小、内存大小、CPU类型、操作系统、应用类型等信息的分析功能，并支持按部门分别统计以上终端的分析内容，支持对以上数据的高级查询、导出、打印等操作； 2.资产信息包含资产部门、资产类型、资产编码、资产名称、序列号、资产品牌、负责人、所属仓库、采购来源、采购渠道、供应商、采购金额、维保开始和结束时间、资产报废时间；支持手动分部门录入和展示固定资产信息（含非IT资产）的统计、出入库、维修记录； 3.支持对终端软硬件资产进行全面的管理，包括信息收集、硬件变化报警、报表汇总展现功能。 |  |  |  |  |
|  | 水印管理 | 支持屏幕水印防护，内容包含用户名、所属部门、用户真实姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容；支持水印自定义展示样式。 |  |  |  |  |
|  | 文件分发 | 实现从服务器端向客户端分发文件功能，分发的文件类型应包含压缩包、可执行程序、多媒体文件等，支持单点、多点、分组、全终端推送；实现软件包下发后，支持通过分发参数的设置实现后台自动运行、静默安装；实现查看分发状态以及根据状态进行筛选再次发送。 |  |  |  |  |
|  | 补丁管理 | 1.支持对终端的补丁漏洞自动检测功能，能够汇总单独或全网终端的补丁漏洞信息； 2.支持对补丁进行自动安装设置，当检测到终端有未安装补丁时自动进行分发下载及静默安装；支持补丁下载时的P2P分发功能； 3.支持展示客户端已安装、未安装补丁的详情。 |  |  |  |  |
|  | 远程运维 | 1.支持多种桌面支持工具，包括：远程对话、远程文件传输、远程执行、远程重启、远程截屏等功能；支持客户端主动/被动进行远程连接； 2.远程控制不依赖于用户是否登录，也可以通过远程控制进行用户的注销和切换。管理端在控制用户端时，可以远程关闭用户端键鼠，实现完全控制，远程桌面管理发起时，应保证画面的实时性，实现操作和响应画面传输在1秒之内完成，支持全局热键远程执行的应用； 3.远程会话功能支持文字交互，支持强制与请求交互两种远程控制方式。 |  |  |  |  |
|  | 终端管控 | 禁止使用无线网卡；禁用4G,5G无线上网卡；禁止手机代理上网；禁止使用无线热点；禁止使用其它网卡（支持对虚拟网卡的单独设置）；IP/MAC绑定，可设置允许修改DNS；禁止使用调制解调器等； 2.支持阻断跨NAT路由器下未安装插件的计算机；能够与终端的安全测评结果联动，根据测评结果进行终端的阻断与放行处理； 3.支持禁用组策略、共享、控制面板等安全功能； 4.支持规范桌面壁纸、屏幕保护程序、电源管理（关闭显示器及进入休眠模式的时间设置）； 5.支持对终端电脑的关键文档进行扫描，可检查文档内部是否包含关键字、关键自然语义；支持开机扫描、定时扫描和触发式扫描，可设定开机扫描时间，定时扫描时间；支持仅扫描本地硬盘、扫描U盘等配置； 6.支持硬件变化报警、违规外联报警、未安装恶意代码防范程序报警、存在操作系统漏洞报警、ARP攻击报警、终端流量超出阈值报警等违规行为报警、支持磁盘空间占满报警； 7.终端IP、端口进行管控配置； 8.支持针对特殊终端的白名单放行处理，无须安装插件测评即可入网；放行依据包括IP地址、MAC地址、IP地址段；支持针对特殊终端的黑名单阻断处理，不允许其接入网络；能够实现特定服务器地址的放行功能，访问此服务器时不做准入阻断处理。 |  |  |  |  |
|  | 设备检测与识别 | 1.支持对交换机及路由器等网络设备进行自动发现及展现，展示出网内拓扑情况；违规接入的终端可在拓扑图中通过上联交换机进行颜色报警或提示；支持在拓扑图中对网络设备背板进行管理； 2.支持通过全局设备感知技术自动发现网络中的PC、移动终端、智能设备等终端，可详细展示设备的IP、MAC、主机名、操作系统、设备更新时间、在线状态和准入可控状态；并可对设备进行信任、隔离等操作。 |  |  |  |  |
|  | 报表统计及数据查询 | 1.支持对违规外联行为的事后数据统计汇总行为，汇总分析结果支持通过趋势图的形式进行展示；支持对报警信息的导出、打印功能； 2.通过在线状态、入网分析功能，可以按日期对全网终端分部门的入网状况进行综合分析，分析内容包括直接放行、拒绝入网的终端情况，支持以上数据按照汇总数据与详情数据的展示，高级查询、导出、打印等操作。 |  |  |  |  |
|  | 操作日志及记录 | 通过违规事件分析功能，可以按日期对全网终端的违规事件进行分析，包括硬件变化、非法外联、系统漏洞、ARP攻击、恶意代码防范等内容，同时支持按部门分别统计以上终端的分析内容，支持以上数据按照汇总数据与详情数据的分别展示，支持对以上数据的高级查询、导出、打印等操作。 |  |  |  |  |
|  | 售后服务及要求 | 1.可安全、稳定适配医院内所有终端电脑； 2.所供货物提供3年质保服务，针对终端运维安全管理系统，提供三年的系统版本免费升级、安全漏洞修复、硬件保修和软件维护等； 3.项目包含所有设备上架及网络配置调试过程涉及的所有线缆及辅材费用，不再计算其他任何费用； 4.需提供国内其他医院用户合同3家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

备注：响应情况填写“响应”或“不响应”；如“不响应”可以填写“建议修改指标”及”备注”