附件：拟购 备份容灾一体机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 资质要求 | - 要求自主研发产品（非OEM），必须提供《中国国家信息安全产品认证证书》或《计算机信息系统安全产品专用销售许可证》。 |  |  |  |  |
| 2 | 硬件基础配置 | - 标准机架式，≥8核16线程，≥128GB RAM，不少于2个千兆网络端口和2个万兆光口（含光模块），配置双电源，网络端口都可用且可分配不同的备份任务，支持IPv4和IPv6配置。本次配置≥2*480GB SSD作为系统盘，≥9*8TB企业级硬盘用于备份数据存储，备份数据实际可用空间≥40T。 |  |  |  |  |
| 3 | 快速重建 | 3、为满足医院信息互联互通标准化成熟度测评要求，灾备能力RPO≤0.25h，RTO≤0.25h，在千兆网络环境下的裸机15分钟内重建恢复应用系统对外提供服务，保障业务连续性。 |  |  |  |  |
| 3 | 软件许可配置 | - 4、备份客户端数量≥20，（包括：整机备份授权、数据库备份授权、文件/应用备份授权、虚拟机/宿主机备份授权等），配置数据库实时备份、定时备份、数据压缩、加密、容灾演练、自定义报表和日志审计等模块。 |  |  |  |  |
| 4 | 软件备份功能要求 | - 5、备份系统支持Windows、Linux、AIX等主流操作系统，以及基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏架构下的银河麒麟、欧拉等国产操作系统。 - 6、配置VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、FusionCloud（Huawei Cloud Stack）、H3C CAS、OpenStack等虚拟化平台或云平台的备份恢复。 - 7、可在混合环境下文件备份恢复，可以跨文件系统的备份恢复（如:从Linux恢复Windows），支持仅恢复当日增量数据，支持文件恢复“同名文件处理（覆盖、跳过、保留最新、重命名保存）”；或支持生产端数据库和备份端数据库全库比对或单用户或单表比对功能，对不一致的表进行表修复或表差异修复；或支持在不停机状态下对比对结果不一致的对象在线修复; 或支持按时间节点编排自动的主机验证计划，无需停止备份任务，按照设定时间节点开启和释放自动化验证主机所需资源。 - 8、可实现主流的数据备份恢复，包括但不限于 Oracle、SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、openGauss、GaussDB、MariaDB、MongoDB、Cache、Domino、达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神州通用（ShenTong）、高斯、GoldenDB等数据库，支持单库和集群数据库的备份和恢复操作。 - 9、可对核心数据库Oracle RAC集群进行CDP持续数据保护，无需对接数据库接口，无需借助RMAN（Recovery Manager）、DG（Data Guard）机制即可实现，保障核心应用系统数据完整性； 或支持hadoop类的kafka的MQ类型的数据同步要求，支持源端与目标端采用不同的操作系统及数据库软件版本； 或支持HA和RAC模式； 或支持对hadoop等分布式数据库等核心应用的CDP持续数据保护功能。 |  |  |  |  |
| 5 | 备份软件管理要求 | - 10、可实现三员管理、有系统用户、审计用户、安全用户、监控用户、备份操作员用户、恢复操作员用户等，满足信息安全等级保护对设备三员管理的要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 实时备份功能要求 | - 11、实时数据备份客户端数量（或CDP授权数量）≥20，可实现Oracle online redo log文件的解析，对Oracle、MySQL等数据库日志文件进行连续日志备份，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据进行备份;或支持以解析oracle redo日志方式来进行数据库实时复制，可实现主备库读写双活; 或实现对数据库实时保护，并能够实现任意时间点恢复，CDP持续数据保护对被保护服务器性能小于5%。 |  |  |  |  |
| 7 | 容灾演练 | - 12、项目验收阶段必须进行容灾演练，演练时演练目标机预留足够硬件资源，无需部署、配置热备容灾目标机操作系统，演练目标机可选择物理机或虚拟机，无需或仅需具备初步的数据库环境，即可开展对指定业务模拟故障后自动化的灾备演练重建功能。提供针对共享存储类集群业务系统如Oracle RAC等整机热备容灾架构，实现集群故障的业务秒级切换，保障业务连续性。热备容灾架构支持任意历史点回退切换，确保在遭受勒索病毒、逻辑错误等情况下的恢复正常有效系统状态。 |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务要求 | 13、项目实施前需进行灾备软件的备份与恢复测试，若未达到上述参数提及的功能要求，采购方有权终止此次项目。 14、项目实施进厂后需提供服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式等。 15、本次项目采购的容灾备份一体机，需配备上述参数提及的所有功能，除容量和备份终端授权外，无需其他任何额外收费。 16.提供每年不少于三次的医院信息系统容灾应急演练现场支持。 17.提供原厂三年硬件质保，五年软件维保。 |  |  |  |  |

备注：响应情况填写“响应”或“不响应”；如“不响应”可以填写“建议修改指标”及”备注”