门诊公示宣教电子屏参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息管理部、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 硬件要求 | 立式多媒体一体机（22台）显示终端含软件 | 屏幕尺寸：55寸立式 分 辨 率：≥1920*1080 显示区域：≥1255*725mm 显示色彩≥16.7M 显示比例：16:9 显示区域≥1255*725mm 存储 ：≥2G(运行内存)+8G(内置存储) 屏寿命：30000 hrs USB接口：具备USB3.0接口≥2个 通信接口：10/100/1000Mbps 具备音频格式：MP3/WMA/AAC 具备高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/MP4等 具备图片格式：JPEG/BMP/PNG/JPG/GIF等 整机额定功率≤120W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz ★安全防护：整机自带检测和保护功能的安全电源集电装置。 ★整机液晶驱动主板、主控解码板与电源模块必须为三合一设计； ★整机产品支持4K超高清显示，屏幕采用直下式LED可调高亮背光源，必须采用A规格4K高清原装模组液晶屏； ★具备上电开机和多时段定时开关机功能，非法断电具有系统自动保护功能，重新启动后正常进入系统界面。 防眩光蚀刻技术：屏幕玻璃厚度≥5mm，表面采用蚀刻处理，防划防撞，具备防炫光功能；透过率≥99%，光泽度（AG）面90±15，雾度3%-10%，表面硬度≥6H，同时符合防眩光和防划伤钢化玻璃的相关要求；透光率≥93%，雾度≤8%，表面硬度：莫氏8级，可达到玉石抗划等级，大于石墨1-9H等级； |  |  |  |  |
|  | 智能呼叫终端（2台） | 一体化智能终端，摄像头、触控显示屏（不低于9寸电容屏）、麦克风和音响高度集成。 内置的摄像机支持云台控制，内置触屏支持随摄像机整体旋转。 为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持OPUS音频编解码协议。 具备RJ-45网络接口，支持2.4G和5G WiFi无线接入。 支持网络抗丢包算法，在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯，丢包率80%时，语义依然可理解。 内置电子白板功能，支持与其他终端实现多方白板互动。 终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。 |  |  |  |  |
| 管理系统软件 要求 | 1.具备任意分屏、素材任意拖放、具备优先级、时间控制的多节目播放、可添加主流视频格式、图片、FLASH、网页、OFFICE文档等素材；具备流媒体直播、可指定视频播放次数、具备模板导入、节目导入导出、具备实时截屏、定时下载、定时播放、插播、周期播放、指令监控、下载状态监控、专家坐诊日程安排、多服务器下载均衡、多用户管理、终端分配、权限管理、滚动字幕可透明、可设置字体类型、大小、颜色等、时间同步、远程音量调节、日志管理、多轮定时开关机设置、文件智能清理。 2.可视化的自定义模板：在编辑制作端的操作界面上，客户可以轻松的划分显示区域的位置、大小、属性，而且可以像画图软件一样任意拖拽显示区域，可以通过画面的标尺确认各个显示区域在整个版面中的显示比例，确保整个显示版面内容丰富，比例协调；不同区域可以分别显示文字、图片、视频、滚动字幕、时间、天气预报、直播等。 3.自动定时开关机；每个终端，都可以进行工作时间区间的设置，在工作区间内，终端进行各种丰富多彩的内容的展示，为受众提供信息；而在非工作区间内，终端会自动进入休眠状态，以减少设备损耗，节约能源。 4.预览功能；节目播放模式做好后通过点击预览按钮，在平台上查看实际播出效果，方便即时调整。 5.具备远程控制：程序升级，开关终端，重启，设置音量大小，屏幕分辨率，输出信号模式切换等。 6.具备权限管理：能够设置不同用户的权限，对用户进行有效管理。系统可从医院排班系统中同步排班数据,由终端显示排班信息。 7.具备通过有线网络及外接USB存储设备更新信息发布内容，离线展示功能。 8.系统后台采用独有的全B/S架构，支持多国语言；管理资源、节目、播控任务、终端设备的核心业务管理平台，支持各功能模块的建立；系统为完整独立式封闭管理系统，安全性及高，模块化后台系统，人性化设计，简单易操作。完整的安全管理机制；采用集中管理；支持远程/本地管理；阶层式的权限管理；包含远程集控云管理，多级权限管理，安全审核，完善的安全机制； 9.后台实时管控功能：信息发布系统后台支持对正在执行播放计划的终端进行实时控制暂停、播放、快进、快退、节目切换、发布编辑等； 10.终端即见即控功能：信息发布终端设备支持通过手机、平板或其他移动端即见即控功能，面对面即时控制信息发布播放终端屏幕的亮度调节、音量大小、播放、暂停、节目切换、组合播放，发布编辑等； |  |  |  |  |  |
| 其他 要求 | 1.项目包含所有设备上架及网络配置调试过程涉及的所有线缆及辅材费用，不再计算其他任何费用； 2.所供货物（系统及硬件）需提供三年硬件质保、三年软件版本升级服务；投标时提供原厂商针对于本项目授权函及三年售后服务承诺函； 3.本项目所供货物提供3年质保服务，自验收合格之日起计算。提供全年 7 ×24 小时技术响应。 ★4.系统所使用的显示终端、管理系统软件、显示终端软件必须采用同一品牌。 5.所投显示终端产品需满足自带检测和保护功能的安全电源集电装置。 6.所提供显示终端设备需经过IS09001认证，提供认证证书。 7.提供企业知识产权管理体系认证证书。 8.管理系统软件及显示终端软件应具备完全自主知识产权，取得计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |  |  |