附件7：拟购   六安市中医院院区物业采购 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、总后勤保障部☑及其他□          】：  zyyzwk2020@126.com       ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

项目概况：

六安市中医院马店分院位于六安市霍邱县马店镇西大街与霍马路交口西北侧，项目总建筑面积50630㎡，其中地上建筑面积41668㎡，地下建筑面积8962㎡，地上由1-4层（裙房）门诊医技楼及11层病房楼组成，地下1层，地上11层（1-4层裙房），建筑总高度46.05m。现开放楼层为1.2.3.4.6.8层，1-4层主要布置急救急诊部、门诊部、检查检验科室、功能办公区等功能部门；6.8层为标准护理单元。职工宿舍楼建筑面积5126㎡。电梯共17部（其中扶梯4部，垂直电梯13部）。具体如下（如下所述内容供供应商参考，不作为最终结算依据，详见图纸或者踏勘现场，以现场实际情况为准。）

一、综合楼介绍

六安市中医院马店院区综合楼项目总建筑面积50630m2，其中地上建筑面积41668m2，地下建筑面积8962 m2，地上由1-4层（裙房）门诊医技楼及11层病房楼组成，地下1层，地上11层（1-4层裙房），建筑总高度46.05m。现开放楼层为1.2.3.4.6.8层，1-4层主要布置急救急诊部、门诊部、检查检验科室、功能办公区等功能部门；6.8层为标准护理单元。各楼层功能布局如下：

地下一层 ：主要功能为停车库设备用房部分：吸引机房、消防泵房、生活水泵房、进风排风机房、地下车位180辆等。建筑面积8962㎡。

一层：主要功能为1.门诊部分：门诊大厅、挂号收费、门诊药房、影像中心、外科、眼科等。 2.急诊部分：急诊大厅、急诊药房、抢救区、治疗区、留观区等。输液室现启用为康复科治疗室。3.出入院大厅部分  建筑面积：7935㎡。

| 区域 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像中心 | 1160 |  |
| 门诊大厅 | 554 |  |
| 住院西药房 | 190 |  |
| 门诊西药房 | 333 |  |
| 门诊西药房库房 | 89 |  |
| 大输液库房 | 70 | 启用为康复科 |
| 门诊中药房 | 192 | 未启用 |
| 门诊中药房库房 | 190 | 未启用 |
| 监控室 | 107 |  |
| 磁共振室 | 132 | 毛坯未启用 |
| 外科及眼科门诊 | 698 | 实际启用面积492 |
| 输液大厅 | 230 | 启用为康复科 |
| 门诊收款室 | 45 |  |
| 急诊+重症监护 | 1218 |  |
| 急诊大厅 | 196 |  |
| 住院大厅 | 174 |  |
| 急诊药房 | 40 | 未启用 |
| 出入院收款室 | 67 |  |
| 未启用面积 | 554 |  |

二层：主要功能为中心供应室、病理科、内科、五官科、中心检验科、内窥镜检查、功能检查及妇产科。 建筑面积：7459㎡

| 区域 | 面积㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中心检验科 | 1103 |  |
| 内窥镜、功能检查 | 900 | 实际启用230㎡ |
| 妇产科 | 465 |  |
| 内科诊室 | 430 | 实际启用230㎡ |
| 病理科 | 453 |  |
| 中心供应室 | 866 |  |
| 五官科 | 330 | 未启用 |
| 未启用面积 | 1300 |  |

三层：主要功能为非净化手术部（9间）、重症监护部（13床）、输血科、康复科（搬至1楼）、口腔科及血透中心。 建筑面积7297㎡

| 区域 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重症监护 | 1450 | 未启用，搬迁至一楼急诊 |
| 输血科 | 566 | 未启用 |
| 康复科 | 875 | 未启用 |
| 口腔科 | 597 | 实际启用479㎡ |
| 血透中心 | 923 |  |
| 手术室 | 1642 |  |
| 未启用面积 | 2978 |  |

四层：主要功能为信息中心、体检中心、静配中心院办公区、会议区（两个中会议室及一个320人阶梯报告厅）。 建筑面积6207㎡

| 区域 | 面积㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 学术报告厅 | 590 | 未启用 |
| 第三会议室 | 98.8 | 未启用 |
| 第二会议室 | 102 |  |
| 第一会议室 | 93 |  |
| 办公区 | 485 |  |
| 静配中心 | 1037 | 未启用 |
| 体检中心 | 889 | 未启用 |
| 信息中心 | 687 |  |
| 未启用面积 | 2614.8 |  |

六层：主要功能为外科护理单元（47床）。建筑面积1695㎡

八层：主要功能为内科护理单元（50床）。建筑面积1695㎡

第二部分 其他建筑及公共区域介绍。

职工宿舍楼 建筑面积5126㎡，为多层建筑，建筑高度23.3m。

高低压配电房及发电机房  建筑面积为442㎡，为单层建筑，建筑高度5.55m。

污水站  建筑面积为332㎡，地上一层，地下一层。

液氧站  建筑面积为300㎡

高压氧仓  建筑面积282㎡  （暂时停用）

外围停车场  车位数236个

院区绿化面积  3000㎡

院内公共区域  10000㎡

二、服务年限

本次采购期限一年，年度考核合格后可续签合同，考核不合格不再续签。每次续签一年，最多续签两次。

履约中新增的服务区域（或岗位），参考投标报价清单中类似项目单价结算，没有类似项目的则由双方协商并履行报批手续后予以结算；

三、费用内容

| 序号 | 内容 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资、人员五险、第三方责任险、税金、节假日加班费、员工培训费、员工体检费、员工服装费等。 |
| 2 | 设备工具 | 垃圾运送车辆、电动垃圾车、洗地机、扫路机、翻新机、吹风机、电动尘推机、吸水机、自动烘干机、洗衣机、工具车、储物车、对讲机、铲、锹、综合维修人员工器具等。 |
| 3 | 易损易耗 | 拖把、拖布、毛巾、警示提醒牌、保洁清洁工具、所有垃圾桶（包含普通生活垃圾桶、医疗废弃物垃圾桶以及各种型号分类垃圾桶等）、各类垃圾袋、消毒用品、清洁剂、药品配比桶、浓度检测试剂试纸、简单防护用品、卫生间除臭剂、地面保养剂等一切物业易损易耗用品。 |
| 4 | 办公用品 | 电脑、打印机、传真机、办公桌椅、笔墨纸张等一切物业公司办公用品。 |
| 5 | 污水站运维 | 包括托管区域运营服务所发生的一切费用，包括但不限于人员工资、药剂费（含在线设备所需药剂费、消毒池药剂费、絮凝药剂费等）、危废处置费用、清洗费、疏通费、清淤费、化粪池清理、水质检测费、防护用品、预案编制、排污许可证办理、设备维修费（包括更换）、第三方专业在线监测维保费等。 |
| 备注： | 1、采购人支付的服务费中涵盖以上内容，成交供应商在履行服务时涉及到上述物资、费用，采购人不予提供。 2、采购人提供必要的办公用房。 |  |

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 服务内容及要求 | （一）保洁：包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台(地)面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿。公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等规划范围内环境卫生保洁。成交供应商需提供对采购人的项目管理所用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机等设施设备及清洁剂、洗涤剂、地面保护材料、生活垃圾袋、医疗垃圾袋、生活垃圾桶、医疗垃圾桶、垃圾篓、消毒用品等日常所需物料。 具体内容如下： 1、公共区域日常服务内容:墙体、地面、扶手、门窗玻璃、门及门框、沙发、桌子、候诊椅、各类宣传牌、窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等。保洁员及时清除各种垃圾等杂物，做到无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。 2、办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容:地面、自动扶梯扶手、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消洗工作，做到无积灰、印迹、污渍。石材、灯具每季度进行一次清洁,确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除。 3、顶篷等边缘区域服务内容:屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。 4、不锈钢保洁服务内容:包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘，镜面不锈钢表面光亮。 5、医疗、生活垃圾清运服务内容:及时(每日至少早晚各一次，垃圾多时及时收集)收集垃圾，符合院感要求。医疗垃圾集中回收至采购人暂存点交由专业回收公司处理，生活垃圾转运至当地生活垃圾中转站。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗。医疗废物转运站每次运出后，均要对地面和物体表面进行消毒，并应无积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。协助采购人做好化粪池、污水池的清洁管理工作。 6、电梯轿厢内容:保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，做到无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮。每天对轿厢内外用油布擦拭一次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。每天消毒2次，早、晚各一次(有污染时及时消毒)。 7、完成采购人突发应急保洁服务和重大活动临时保洁任务。 8、院感要求 8.1组织制度管理要求 8.1.1、成交供应商应根据采购人的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全质量管理文件、程序性文件和作业指导书，同时上报院感部审核存档。 8.1.2、成交供应商应对所有环境清洁与相关服务人员开展上岗培训和定期（至少半年一次）培训与考核。培训内容应包括医院隔离技术规范、医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范、医疗废物管理、手卫生规范、职业防护等医院感染预防相关的法律法规、基本知识与基本技能。 8.1.3、根据《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》WS/T 512—2016要求，制定质量考核标准，开展清洁与消毒质量自查与审核，有问题改进措施，每月将结果报告至院方后勤部、护理部、院感部审核存档。 8.2自查要求 8.2.1、保洁员在每天下班前半小时对各自保洁区域进行自查； 8.2.2、项目管理人员应每周对辖区开展巡查（目测方法），物业驻点经理每月组织一次全院范围内的核查（荧光笔标记法），发现问题及时处理。 8.3清洁与消毒标准要求 8.3.1、中度风险区（普通住院病房、门诊科室、功能检查室等）。每日清洁消毒2 次。 8.3.2、高度风险区（感染性疾病科、 手术室、产房、ICU、普通病房监护室、烧伤整形科、新生儿病房、口腔门诊等）。每日清洁消毒 3 次；其中床栏、床边桌、呼叫按钮、监护仪、微泵、床帘、门把手、洗手池、计算机、电话、办公桌等还须使用中水平消毒剂擦拭消毒。 8.3.3、终末消毒：每位患者出院后，先用消毒液擦拭设备带、输液架、床头柜、床栏、床档、床板、床腿、床头桌、凳子，再用高效消毒剂擦拭消毒上述设备表面。 8.3.4、手术间：每台手术结束后，先用消毒液擦拭无影灯、设备带、输液架、床旁桌、床栏、床板、床腿、凳子，再用中、高效消毒剂擦拭消毒上述设备表面。每天手术全部结束后，进行一次终末清洁与消毒。 8.3.5、各区域环境表面遇污染或侵入性操作、吸痰等高度危险诊疗活动结束后随时进行污点清洁与消毒；发生感染暴发或环境表面检出多重耐药菌时，应进行强化清洁与消毒。 8.3.6、环境表面应达到清洁、干燥、无尘、无污垢、无血迹、无碎屑、无异味等。 |  |  |  |  |
| 2 | 安保消防控制中心服务管理要求 | 1、制定安保人员管理制度和奖惩制度，严格付诸实施，以增强安保人员的工作责任心。 2、强化安保人员的内务管理，开展系统化素质培训，提高安保人员的思想素质和业务技能；制定完善的安全管理制度、安全管理应急预案等制度方案，定期组织演习。 3、加强对安保人员的行为规范教育，要求服装统一，佩证上岗，语言文明，举止得当。 ★4、严格执行夜间值守巡更点到制度，每班至少巡更2次并做好处置和记录，确保巡逻质量。 ★5、定期检修、保养维护设施设备，确保安保设备完好能正常用。 6、保证值勤记录详细、完备，建立完备的安全管理档案。 7、负责对进、出车辆及人员进行安全识别，各出入口严禁占道、堵塞，确保通畅；严禁流动摊贩、流浪人员、派发“小广告”及拾荒人员进入、滞留甲方院内；严格执行大宗物品出门检查、登记，防止甲方财产流失；每 2 小时组织一次覆盖全院的治安、消防巡查（每次 2组，每组 2 人），认真做好巡查记录，发现隐患，妥善处理，及时汇报；高峰时段，增派人员维持门诊挂号收费、医技候诊区域的秩序，合理疏导、耐心解答，维护区域人身、财产安全。 8、成交供应商须自行提供安全锥、一米警戒线和防暴所需各种物资。 9、机动车管理 （1）结合采购人物业服务区域的实际情况，制定《机动车管理制度》，在主要道路及停车场设交通标志，确保机动车停放规范有序、区域道路畅通。 （2）临时会议、培训等，车辆统一停放在指定区域，并做好登记，安保人员定时巡检。 10、非机动车管理 （1）制定《非机动车管理制度》，加强非机动车的管理。 （2）自行车（含电瓶车）、三轮车和摩托车必须存放在指定位置。 （3）非机动车需整齐停放，确保美观、安全。 11、消防项目要求 服务内容：院内消防控制室值班、每日防火巡查、消防突发事件应急处置、微型消防站训练与备勤、视频监控值班、电梯五方对讲、一键式报警系统、消防培训、户籍化工作上报、消防培训、消防应急演练等以及临时安排的工作。要求按相关规定实行24小时双人值班制。 12、具体要求 （1）消防控制室值班员必须持证上岗。 （2）严格落实消防控制室值班员招聘相关制度。要求消防控制室值班员仪表端庄、品德兼优、政历清白，提供无刑事犯罪记录证明。 （3）消防控制室值班员年龄要求：45岁周岁以下（截止开标之日）。 （4）消防控制室值班员配备6人。 （5）由成交供应商配备服装、对讲机等器材。 |  |  |  |  |
| 3 | 运送服务 | 人员要求初中及以上文化，年龄55周岁以下，运送服务人员在接到指令需5分钟内到达现场执行任务，做好交接签收记录，并建立有效的沟通反馈机制。运送服务内容包含手术室、静配中心、消毒供应中心、各类药品、血样、医疗单据、大输液、病人转运、送检、消毒包转运、器械转运等服务。 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯引导员 | 院内共有垂直电梯13部，扶梯4部，共17部电梯。电梯如遇突发事件，成交供应商需无条件满足采购人对人员增加/调配的需求。电梯服务包含采购人所有电梯的轿箱卫生、日常保养、司梯驾驶、司梯引导服务等。 |  |  |  |  |
| 5 | 绿化服务 | 负责院区各种绿植的养护工作，包括浇水、病虫害防治、除草、补植、绿化垃圾清理等各项绿化维护内容；负责特殊天气下的绿植维保工作，提前做好相关准备，包括抗旱；对院内所有绿植及时进行修补，补种；制定绿化养护计划，做好日常养护记录和相关影像资料，并作为绿化维保档案的一部分；因迎检、节日等特殊原因，成交供应商需按采购人要求，做好临时绿化维保工作的准备。 |  |  |  |  |
| 6 | 供气系统 | 负责液氧站、瓶氧站、负压吸引机房、空压机房、医用气体及呼叫系统设备设施日常操作、巡视、维护、协助保养及安全工作，并做好相关记录。 1、定期巡视设备设施运行状况，查抄主要仪表参数，各种记录应规范、完备、字迹清楚； 2、检查各容器、管路、阀门、表计外观良好，无异常结霜、泄露；各电气系统、动力运转系统工作正常，无异响、异味； 3、负压机组定期进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查； 4、根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划并及时落实、汇总上报；配合送气公司的工作，并为各科室运送所需气体； 5、检查机组运行状态、指示灯状态、阀门状态、压力指示、温度指示、报警指示、各种标记等，应保证正常运行； 6、检查周边环境无渗漏水影响、无可燃物威胁、无其它风险点存在； 7、配合第三方做好气体设备保养工作，记录并汇总上报采购人； 8、做好医气供气系统末端设备的简单维修处理，全院每个氧气末端定期进行普查。 9、每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练； 10、负责压力容器的附件送检测工作；（包括压力容器的年度检验及其全面检验工作，做好迎接相关上级单位的检查工作。） 11、做好各病区输液吊架日常维护维修及定期全面排查工作，定期排查做到每年一次； 12、做好手术室各气体终端及输液架日常维护维修及定期全面排查工作； 13、针对相关医气设备设施的站房环境，要时刻保证机房内的环境通风干燥和除尘工作，定期对机房进行打扫。 |  |  |  |  |
| 7 | 空调系统 | 负责空调系统设备设施（包括净化机组、新风机组、泵房、热泵机组、空调机房、空调末端等）的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。 1、配合楼宇自控随时对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换； 2、定时巡视屋顶空调外机、太阳能、空气能、后台设备、手术室层流机房、ICU 机房、静配机房设备设施，记录一次主要仪表及参数； 3、每天定时巡视热泵机组（运行季节）、空调机房等，记录主要仪表及参数； 4、各种记录应规范、完备、字迹清楚； 5、保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常； 6、检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等； 7、检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内； 8、根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗； 9、每年末端设备的过滤网及过滤器定期进行清洗消毒处理； 10、负责更换及简单维修风机盘管控制开关面板。 11、定期对手术室、ICU、静配中心、血透室净化机组初、中、高效回风网清洗更换工作。定期对手术室回风网及排风网清洗。 12、负责对宿舍楼等区域壁挂空调的清洗、日常维修及保养工作。 |  |  |  |  |
| 8 | 给排水、电系统 | 负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水管道及构筑物疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。 负责二次供水设备维护保养，水箱清洗消毒，水质检测工作（检测费由成交供应商承担）。要求制度上墙、施工人员必须持证上岗（健康证）、二次供水许可证到期及时更换，水箱每年定期进行清洗 ，（按时按质参照规范要求的标准和频率进行清洗）每天做好二次供水压力巡视。 负责供热设备维护保养，定时进行巡查并做好记录（水压、水温、蒸汽压力）。 1、定期巡查 污水坑、集水坑、定期清淤，确保正常使用，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录； 2、每月检查室外污水、雨水管道排放工作情况，定期清淤。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）； 3、负责责任区的防汛工作； 4、每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行常规的维修保养，并做好相关记录。 5、协助消防系统设备的维保并做好记录。 6、配合其他班组对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录； 7、定期巡查给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录； 8、对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录； 9、负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作； 10、负责协助每月查抄水、电表工作，并做好相关记录上报院方； 11、负责维护维修包括开水器、空调等家用电器类、日常用具类等属于后勤保障部管辖的物业、设施及设备； 12、工程维修设备、工具全部由成交供应商自行提供，成交供应商执行维修任务时的维修耗材由采购人提供。更换材料集中回收存放并记录造册，统一交付采购人处理。 13、协助采购人按规定办理电梯年检手续并通过年检，取得合格证；监督和协助维保单位进行巡查、巡视、维护、保养。 14、积极配合采购人完成各项指令性任务和迎检工作。 15、院内搬迁及部分未启用区域开诊前开荒保洁工作。 16、突发事件应急处理：为保证采购人正常医疗秩序及后勤应急保障能力，成交供应商在履约期内必须成立突发事件应急小分队，应对水、电、气突发事件应急处置以及恶劣天气应对工作，主要在成交供应商人员中择优选定。如遇突发情况及恶劣天气，应急小分队必须在院留守，积极配合处理解决突发事件。 17、成交供应商需保证特种作业员工持证上岗，并承担员工岗位培训及证件年审工作，以满足采购人需求，因成交供应商无相关服务准入和特种作业员工未持证上岗引起一切纠纷和责任，均由成交供应商负责和承担，且采购人有权对成交供应商进行相应惩罚甚至提前终止合同。 |  |  |  |  |
| 9 | 污水处理系统 | 1.污水站运营维护：负责污水站的所有设备设施日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，实时监测污水处理系统的运行状况，以确保污水处理 站的正常运行，废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466）中相应排放标准和排污许可证的要求；废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）中相应排放标准和排污许可证的要求。 2.水质在线监测系统运行维护管理：按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行与考核技术规范》（HJ 355），负责在线设备设施的维保与维修保养，包括 COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、 PH 监测仪、数据采集仪、等比例采样器、流量计等仪器以及后期可能增加的在线监测设备的维保工作，具体维保内容包含试剂更换、日常校准、易损件更换、比对检测、量值溯源、设备维修维护、（环保部门要求的月报、季报、年报上传）等并配合 “三个全覆盖”所要求的所有工作，保证符合环保部门要求的在线监测设备运维规定内的所有内容（包括负责完成环保要求相关文件的制定）。 3.排污许可证的管理及监测填报：依据《医疗机构排污许可证申请与核发技术规范》（HJ1105）和《排污许可证管理暂行规定》等相关规范要求，对我院污水站的总排口及污水处理站的有组织废气、无组织废气、污水处理站周界噪声等进行手工检测，并依据手工检测结果进行网上实时填报发布，并按照“安徽省排污单位自行监测信息发布平台”的要求以及“全国排污许可证管理信息平台”制定自行监测方案、自行监测报告、平台数据维护等工作，同步和环保主管部门做好所有数据的对接工作；每季度对院区所有二次供水水箱进行水质检测。所有涉及手工检测项须由国家认可有资质的第三方检测机构出具检测报告。同时，按需负责排污许可证办理、变更等工作。 4.污水站危废处置：污水站产生的格栅渣、污泥、使用后的活性炭和废弃填料及在线监测设备产生的废液等一切污水处理站运行产生的危险废物的管理、储存、运输、处置工作，并符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）中的污泥控制与处置要求。负责按规定登记及管理并委托有资质单位进行处置。 5.药剂供应：负责提供污水处理系统所需药剂次氯酸钠等、含在线设备所需药剂、消毒药剂等保证污水站正常运行的所有试剂。 6.负责院内雨水管网、污水管网的定期疏通与清淤：每年对雨水管网、污水管网（含院内化粪池、雨污水井、雨污管道）、污水处理站等至少清理两次，不得於积堵塞，保证畅通。 7.负责污水处理站清污工作，每年至少对承包范围内的污水处理站清污一次，清污内容包括污泥池、调节池等所有池体内地污泥以及污水处理站进水口处化粪池；清污设备由成交供应商自行承担，清污后的废弃物由成交供应商按照国家相关标准和规定合法合规进行储存、运输、处置并承担全部费用。 8.负责托管区域生产运营中的安全工作，包括污水站各类原材料搬运、储存和使用中的安全，管道、池体和设备设施维修、维护工作中的安全等一切生产运营安全工作；做好安全预防工作、配备安全防护装备；如在运行期间发生安全生产事故，产生的责任、损失、费用和罚款由成交供应商承担。 9.提供无偿技术服务，同时完整收集每日水处理数据，如流量、水质、加药量等，建立数据库，做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料（如：构筑物和设备设施维修保养工作的记录文档），及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，为医院后期水处理资料分析及改进提供数据支持。 10.负责定期对承包范围内污水处理站各种闸阀、护栏、爬梯、管道、曝气系统，泵、消毒设备，格栅、池体等各类设备设施进行检查维修保养及防腐处理，并及时更换损坏零件。 11.负责编制各项安全、操作、工作、人员职责等制度，并制作相应标识标牌，同时保障各项制度落实。 12.负责环境突发事件应急预案的编制、修订、演练及相关防护用品的配备；至少每年组织一次应急预案演练；至少每年组织两次培训，并做好演练培训记录。 13.负责维护污水站内外，包含池体、道路、设备设施等的外观美化整洁、环境卫生。 14.在运营期间，成交供应商对我院污水处理各方面负全部环保责任，在污水处理站运行期间因环保原因所产生的责任、损失、费用和罚款等由成交供应商承担。 15.负责与上级环保主管部门的业务联系，同时配合环保部门检查做好迎检和接待工作；并及时按环保部门要求进行整改，直至达到环保相关标准规范。 16.负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求（如安全生产等各项检查）。 17.负责污水站检修、维修的人员（队伍）调度安排，在设备发生故障，接收到故障通知后 10 分钟内驻点运维服务人员进行应急处置；专业维修人员2小时内到达现场检修，4小时内检修解除故障。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现环境和安全事故。如因未及时维修造成停机超过环保要求，须实施手工检测并承担相应费用。 18.负责托管区域运营的人员在进行有限空间作业、动火作业等特种作业时必须提前报备履行相关手续且作业现场不少于2人（修理时须有 2 人（含）及以上人员在场，且需持有相关特种作业操作证并配备相关防护用品和检测仪器：长管呼吸器、轴流风机、气体检测仪等）。 19.成交供应商自行安排拟派所有人员的住宿和生活，采购人提供污水处理站操作间给成交供应商拟派人员日常办公。 20.成交供应商必须接受采购人日常考核，并根据考核结果接受相关考核处罚。 服务期内根据采购人实际需求进行清淤清污，每年至少一次。满足相关法律法规及环保部门要求。清淤清污费用由成交供应商承担，采购人仅提供榨干污泥堆放地点。 成交供应商若违规操作，则须承担一切责任； 合作期内成交供应商负责免费提供运维过程中 1000 元以下维修配件。 |  |  |  |  |
| 10 | 机电工程运维、综合维修 | 机电工程运维人员具体负责消防、气体、水电、太阳能、污水站、空调、综合维修，联合值班等. 区域内建筑物的日常维修，日常照明与各楼层区域配电系统的零星检查维修；给排水系统设备：例如水箱水泵和阀门等的日常运行、检查和维修；空调系统：例如末端风机盘管检修、回风网清洗等日常运行与维护；通风系统：例如净化机组过滤器和回风网的更换、清洗等日常运行和维护；氧气系统、负压吸引系统和空气系统：例如主机房设备的运行与末端设备、二次减压设备的运行、检修和保养等，污水处理系统：例如设备启停、风机更换润滑油等的日常运行、巡检和维护等。配合第三方专业维保单位做好各设备的保养工作，记录并汇总上报采购人相关部门。 做好采购人设施设备日常维护、保养、运行、巡查、维修和相应记录工作以及突发应急处理工作，保障设施设备日常正常运行，做好设施设备的节能节水管理。工程维修人员必须持证上岗，技术队伍配备合理。 综合维修：负责院区建筑物及院落的室内外维护修缮工作，包括门窗玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）维护、防火门及配件、烟感、温感、手报、水泵、风机、窗隔帘拆装、宿舍楼职工床、宿舍楼门锁等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，五金配件的更换工作，并做好相关记录，采购人提供五金配件。 门诊导诊员： 年龄35岁以下（凭身份证1989年1月1日以后出生），女性，身高160cm以上，高中以上学历，熟知院区各个区域地理位置及诊疗开诊时间。做好开诊前准备工作，导诊台、分诊台、咨询台的用物准备及转运工具准备，查看现场，保持就诊环境整洁，下班时整理好用物。负责为患者提供服务指引，引导患者完成现场预约及就诊工作，及时为不方便或有需要帮助的患者提供方便。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 具有 ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系认证 |  |  |  |  |
| 12 |  | 具有ISO14001（或GB/T24001）环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 13 |  | 具有 OHSAS18001（或GB/T28001）职业健康安全管理体系认证 |  |  |  |  |
| 14 | 项目负责人 | 是否具有物业管理师证书或全国物业管理企业经理岗位证书 |  |  |  |  |
|  |  | 企业人力资源管理师职业资格证书或技能等级证书 | 一级（） | 二级（） | 三级（） | 请在所持有的等级括号后面打“勾” |
|  |  | 持有中级及以上职称证书 |  |  |  |  |
| 15 | 项目副经理 | 企业人力资源管理师职业资格证书或技能等级证书 | 一级（） | 二级（） | 三级（） | 请在所持有的等级括号后面打“勾” |
|  |  | 具有大专及以上学历 |  |  |  |  |
| 16 | 机电工程组长 | 持有政府部门颁发的特种作业操作(高压或低压电工证)证书，持有建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书。持有中级及以上职称证书。 |  |  |  |  |
| 17 | 绿化管护 | 持有绿化工职业资格证书或技能等级 | 三级（） | 四级（） |  | 请在所持有的等级括号后面打“勾” |
|  |  | 具有大专及以上学历 |  |  |  |  |
| 18 | 保安组长 | 具有人社部门颁发的保安员职业资格或公安部门颁发的保安员证，大专及以上学历。 |  |  |  |  |
|  |  | 是否为退伍军人 | 是（） | 否（） |  |  |
| 19 | 填写项 | 具有类似医疗机构物业管理业绩（在管或已完成均可） 份 |  |  |  |  |
| 20 | 填写项 | 供应商或其管理的项目获得政府部门（含其委员会）颁发物业管理相关荣誉 项 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |