国家传染病智能监测预警前置软件配套项目参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息管理部、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 硬件要求 | 前置服务器 | (一)CPU:采用国产自研CPU，物理核数≥64核: (二)内存:≥256GB; (三)存储介质类型:SSD;存储大小:系统盘≥480GB*2，数据盘≥1.92TB*2；配备RAID卡； (四)网卡配置≥4个千兆电口2个万兆光口（含模块; (五)GPU卡或NPU支持:可选配备GPU或NPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性，推荐传染病病例数量多的医院选配; (六)操作系统:预装授权的麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版; (七)数据库支持:预装授权的OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库； (八)前置软件：预装国家传染病智能监测预警前置软件; (九)提供 3 年产品质保及软件升级服务。 |  |  |  |  |
|  | VPN网关AF-1000-S1300A | 1、1U机架式设备，配置固态硬盘≥128G SSD，接口≥8千兆电口、2个千兆光口。具备商用密码认证证书。提供3年质保； 2、网络层吞吐量≥4G，并发连接数≥150万，国密IPSec VPN吞吐量≥300M； 3、具备防病毒、防火墙、入侵防御IPS、URL 过滤、国密 VPN 等安全相关功能并提供软件及规则库 3 年更新授权和 3 年产品质保； 4、无缝兼容接入安徽省疾控现有商密VPN专网，并接受省疾控VPN管理平台统一纳管和运维； 5、提供3年7*24小时专职技术人员远程服务。 |  |  |  |  |
| 前置软件部署服务 要求 | - 部署工作：收集数据集规范和传染病诊断规则采集表内容，部署前置软件，主要包括前置机到医院前操作系统、数据库、前置软件上架前初始化安装。 - 联调测试工作：医院对标化电子病历镜像库与前置软件电子病历厂商的指导评估确认、安全对接、集成调试，确保系统流程和功能正确。 - 与国家平台联调：与国家疾控局前置软件数据集成服务平台联调工作，主要是国家考核任务对应数据集调试、对接、测试运行、正式运行培训等。 - 与省平台联调：与省统筹传染病监测预警与应急指挥信息平台对接联调工作：主要包括电子病历库初始化联调接入，质控核查，增量监控，预警模型训练初始化；传报卡，症候群、病原检测信息，可疑传染病电子病历与省统筹传染病自动采集系统联调对接等工作会。 - 运维工作：前置软件应用程序引起的前置服务器安全漏洞，日常运维监控等工作。 - 培训工作：完成医疗机构的集中、远程培训工作，主要包括培训材料准备，培训课件的讲解、答疑等。 - 免费提供三年内前置软件部署服务运维; - 信息化厂家推荐参照安徽省疾病预防控制局下发的《关于提供国家传染病智能监测预警前置软件部署与对接技术服务有关信息化公司的通知》的文件要求。 |  |  |  |  |  |