六安市中医院门诊诊室电子屏项目采购需求

1、24寸诊室显示屏(23台、质保2年)

1）屏幕尺寸≥24英寸，屏幕宽高比16:9

2）亮度（cd/m2）≧250，对比度(典型) ≧1200：1

3）视角(H/V) 178/178，分辨率1920×1080

4）显示色彩≧16.7M， 响应时间(ms)≦6

5）屏幕显示语言 英/中，寿命≧30000h

6）AV输入、HDMI输入

7）电源范围 交流110V－240V（50/60Hz），功率消耗(额定) ≦+35W

8）工作温度0°~40°C，工作湿度 20%~80%

9）提供加盖投标人公章的3C认证、节能认证证书扫描件

10）提供加盖投标人公章的环境认证证书扫描件

11）控制器：安卓7.0操作系统以上，内置WiFi, CPU*4核,GPU*2核,运行内存≥2GB，ROM≥ 16GB

12）超薄，能够嵌入式安装，安装后凸出墙面≤2cm

13）包设备安装、辅材（插线排、HDMI、安装组件等，网电除外）

2、网络语音控制器（2台、质保2年）

1）能够在二次候诊区域，定点控制扬声器发声。

2）网络远程控制；

3）支持PC机音频线路输入；

4）定阻8Ω低阻输出

3、吸顶扬声器（4台、质保2年）

1）可以吸顶安装。定压（120V），额定阻抗8Ω（±10%），3-6W；

2)灵敏度94±dB，额定共振频率偏差（±10%）；额定频率范围（0.70～1.2KHz），辐射角度：120º-140º锥形，直径18.5cm。