附件：拟购六安市中医院体检智能导检系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导检系统 | 1套 | 全流程智能导检系统（含微信导检） |
| 2 | 21.5寸诊室门口一体屏 | 22台 | 21.5寸诊室门口一体屏（检查科室各1台），壁挂式 |
| 3 | 32寸导检一体屏 | 4台 | 32寸候诊区综合一体屏（采血区4台），悬挂式 |
| 4 | 55寸导检一体屏 | 2台 | 55寸导检一体屏（采血区立柱1台，钼靶诊室门口1台） |
| 5 | 43寸查询机 | 2台 | 43寸导检查询机（候诊区2台） |
| 6 | 系统集成 | 1套 | 智能导检系统接入医院集成平台，同时支持与院内体检系统、短信平台、微信平台对接，实现数据互通并承担第三方接口费。（短信平台、体检系统、微信平台等）（提供承诺函） |
| 7 | 售后 | 一对一专业工程师售后服务，软件免费质保不少于1年，硬件质保不少于3年，维护期结束后维保费用不高于合同金额10%/年。 |  |

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 智能导检台管理模块 | 界面导航 | 更加直观的显示科室信息和科室排队人员，并且随时观察科室的压力情况。 |  |  |  |  |
|  | 决策分析看板 | 实时显示当天体检总人数、已检人数、未检人数。 折线图形式显示不同时间排队人数波动趋势。 各科室排队情况、检查情况。 |  |  |  |  |
|  | 入队管理 | 输入体检人的体检流程号即可入导检队列，或者扫指引单的条码入队。为特殊人群(VIP、孕妇、军人、老人等)提供优先入队的渠道 |  |  |  |  |
|  |  | 长等待科室，可以和一般检检查科室同时排队等候检查，提高体检者的时间利用率。 |  |  |  |  |
|  | 科室管理 | 能够把一个科室的项目合并到另一个科室检查。关闭科室后，在屏幕上不显示该关闭的科室。 |  |  |  |  |
|  |  | 临时调整科室的性别，科室根据调整后的性别入队，隔天自动恢复。锁定科室之后，导检人员不会入队该科室，解锁后恢复入队。导诊操作人员可以关注自己要关注的科室信息动态，其他的科室可以隐藏。修改科室的检查项目，查看科室的所有人员排队信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 设置科室的在线和离线状态，在线表示该科室的医生正在上班工作，离线表示该科室的医生不在上班或者离开工作室。 |  |  |  |  |
|  |  | 显示每个科室压力情况（接待人数男女比例），以便随时调整科室的人员。以不同颜色的进度条表示科室压力。科室顶部显示全部导检系统接待量，男女比例，预估当天的工作压力 |  |  |  |  |
|  | 体检人员管理 | 输入人员姓名及体检流水号可以快速检索出人员的信息。在导检队列中删除人员，则该人员就不会导检队列排队了。也可批量删除人员。为某个人员添加检查项目，也可批量加项。 |  |  |  |  |
|  |  | 为某个人员删除检查项目，也可批量减项，拒检某个人员的科室项目，也可批量拒检人员科室项目。拒检后可恢复拒检。 |  |  |  |  |
|  |  | 把人员从科室中剔除，剔除之后不导检该科室，可以恢复剔除人员导检。可强制操作，人员在某个科室完成导检。可以随时调整人员的排队位置。 |  |  |  |  |
|  |  | 可以把体检人员直接从一个科室拖动到另外一个科室，如果遇到不参检科室能够提示； |  |  |  |  |
|  | 队列管理 | 实时监控科室队列压力，通过科室颜色反馈压力。导检护士可及时调整队列规则、科室分流、科室锁定、冻结人员等操作，动态调整队列。 |  |  |  |  |
|  | 虚拟插队 | 系统支持虚拟插队，并支持设置虚拟号数量和间隔数量。 |  |  |  |  |
|  | 复查队列 | 系统支持设置复查功能，并支持医生端复查功能，复查人员信息有“复”字标识。 |  |  |  |  |
| 智能导检后 台管理模块 | 项目设置 | 对导检的项目进行设置。 |  |  |  |  |
|  | 科室设置 | 对导检科室进行所属楼层区域，科室性别限制、vip与普通科室特殊科室设置。 |  |  |  |  |
|  | 导检方案配置 | 制定多套不同方案配套不同导检规则，更适应多种不同体检场景的导检需求。 定时自动生效导检方案，多套方案可以根据时间反复进行切换。 通过部署向导线性指引部署，快捷配置导检规则。 展示不同导检方案生效时间段。 |  |  |  |  |
|  | 导检配置向导 | 以站点作为基础导检单元，灵活配置导检先后顺序。 显示检查过程中进入各区域各科室科室队列的先后顺序，导检流程一目了然。 支持为区域或科室制定单个分流流程。 |  |  |  |  |
|  | 规则设置 | 早餐项目优先规则：针对有早餐项目的导检科室进行优先检查。 同区域优先规则： 同一区域的导检检查完才进入下一区域检查。 区域入队优先规则：针对有多个区域的导检;可以设置区域的顺序导检。 |  |  |  |  |
|  |  | 前置项目优先规则:设置某个项目所在科室在其他项目所在的科室之前导检。 最短等待时间规则：科室检查的时间短的优先排队。 |  |  |  |  |
|  | 用户管理 | 可添加修改医生账号、医生头像以及简介。 可添加修改导诊台登录账号和后台管理员的账号。 |  |  |  |  |
|  | 工作量统计 | 可以按科室、诊室、体检医生、时间段进行统计。 |  |  |  |  |
|  | 日志查询 | 查询体检人员或者医生的操作记录。 |  |  |  |  |
|  | 升级操作 | 程序有更新、或者更新屏幕后台可以控制升级程序,全自动更新。 |  |  |  |  |
| 医生站 | 登入 | 医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。 |  |  |  |  |
|  |  | 体检系统医生诊断可与体检软件合成一体，在体检软件系统中操作。 |  |  |  |  |
|  | 呼叫/重呼 | 呼正常呼叫第一位或下一位等候者。插入呼叫：碰到紧急或有特殊关系的等候者，可优先呼叫； |  |  |  |  |
|  | 剔除 | 把人员从科室中剔除，剔除之后不导检该科室，改天可以恢复剔除人员导检。 |  |  |  |  |
|  | 诊室暂停与恢复 | 停诊：医生中途临时有事离开时按“停诊”，会在医生门口的显示屏上提示。诊室恢复后现在正常就诊 |  |  |  |  |
|  | 过号处理 | 体检者过号后，可以自定义设置跳过位数； |  |  |  |  |
|  | 复检 | 支持医生站复检功能，支持医生站设置复检功能开关，支持复检方式：后退至后续第几位入队，或者设置成无需重新入队，通过微信端通知提醒X分钟后入该科室复检。并且支持屏幕上/微信端显示复检标识。 |  |  |  |  |
| 导检屏 | 一屏多用 | 显示控制系统可以根据用户需求改进，实现一屏多用；支持体检中心信息发布宣教内容 |  |  |  |  |
|  | 屏幕样式 | 总屏设置、区域屏幕设置、科室屏(横屏竖屏)、诊室屏幕（横屏竖屏）设置。 |  |  |  |  |
| 微信导检 | 微信导检 | 通过手机微信导检入队，进行导检信息提示，通过微信提醒等候信息，体检者无需一直看着候诊区综合屏，等候人数1-5人时可发信息提醒；体检进度查询； |  |  |  |  |
|  | 绑定解绑 | 支持通过体检号、姓名方式绑定进行微信导检； 支持绑定后自动生成体检号电子条形码； 支持身份证信息加密显示； 支持解除绑定。 |  |  |  |  |
|  | 动态推送 | 支持实时推送当前检查科室信息及排队位置，支持排队位置进入指定范围内推送提示准备检查信息。 |  |  |  |  |
|  | 温馨提示 | 支持进入导检界面提示体检须知；支持未检项目的检前须知；支持滚动播放当前检查项目的检查注意事项； |  |  |  |  |
|  | 体检中心及科室评价 | 支持对本次体检完整体进行星级打分及评价；支持对已检查科室进行多维星级打分及评价，包括医生技能、科室环境及服务态度；支持匿名评价；支持体检完成后提示体检者对本次体检进行评价。 |  |  |  |  |
|  | 后台管理 | 支持查看健康管理中心整体及各科室星级评价分布及评价数量；支持查看客户评价并给予回复；支持条件筛选评价，如是否已回复，评价日期； |  |  |  |  |
| 语音管理 | 语音播放 | 支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；支持实时人名呼叫； |  |  |  |  |
| 系统架构 | 架构组成 | 导诊台BS架构，无需安装客服端，护士随时更换电脑可直接使用； |  |  |  |  |
|  |  | 医生站CS架构，操作最频繁站点，系统更加稳定，速度更快； |  |  |  |  |
| 系统集成 | 接口对接 | 智能导检系统接入医院集成平台，同时支持与院内体检系统、短信平台、微信平台对接，实现数据互通并承担第三方接口费。（短信平台、体检系统、微信平台等）（提供承诺函） |  |  |  |  |

2、其他硬件部分

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 21.5寸诊室门口一体屏 | 22台 | 21.5寸诊室门口一体屏（检查科室各1台），壁挂式： - 排队叫号信息显示软件可灵活定制显示画面效果，可显示当前科室的叫号及等待信息，可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置； - 能进行语音呼叫当前各诊室排队病人姓名； - 3.接地电阻：接地端与可触及金属部件的阻抗≤0.04Ω； - 4.接触电流：可触及接地零部件，接触电流≤3.5mA； - 配置： - CPU:≥四核CPU，主频≥1.0GHz； - 内存≥1GDDR3； - 板载存储≥8G； - 操作系统：Android 7.0.0及以上； - 通讯接口：RJ4510M/100M，WIFI802.11b/g/n，可扩展USB3G/4G无线通讯模块； - 外部存储：TF卡； - 内置RTC实时时钟模块； - 外扩设备≥2个USB接口，≥1个HDMI接口； - （9）采用21.5寸16:9LED宽视角液晶屏，分辨率≥1920x1080，亮度：250cd/m2以上； |  |  |  |  |
| 32寸导检一体屏 | 4台 6 | 32寸候诊区综合一体屏（采血区4台），悬挂式： - 排队叫号信息显示软件可灵活定制显示画面效果，可显示当前科室的叫号及等待信息，可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置； - 能进行语音呼叫当前各诊室排队病人姓名； - 接地电阻：接地端与可触及金属部件的阻抗≤0.04Ω； - 接触电流：可触及接地零部件，接触电流≤3.5mA； - 配置： - CPU:≥四核CPU，主频≥1.0GHz； - 内存：≥1GDDR3； - 板载存储：≥8G； - 操作系统：Android 7.0.0及以上； - 通讯接口：RJ4510M/100M，WIFI802.11b/g/n，可扩展USB3G/4G无线通讯模块； - 外部存储：TF卡； - 内置RTC实时时钟模块； - 外扩设备：≥2个USB接口，≥1个HDMI接口； - （9）采用32寸16:9LED宽视角液晶屏，分辨率：≥1920x1080，亮度：250cd/m2以上； |  |  |  |  |
| 55寸导检一体屏 | 2台 | 55寸候诊区综合一体屏（采血区立柱1台，钼靶诊室门口1台），壁挂式： 1.排队叫号信息显示软件可灵活定制显示画面效果，可显示当前科室的叫号及等待信息，可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置； - 2.能进行语音呼叫当前各诊室排队病人姓名； - 3.接地电阻：接地端与可触及金属部件的阻抗≤0.04Ω； - 4.接触电流：可触及接地零部件，接触电流≤3.5mA； - 5.配置： - （1）CPU：≥四核CPU，主频≥1.0GHz； - （2）内存：≥1GDDR3； - （3）板载存储：≥8G； - （4）操作系统：Android 7.0.0及以上； - （5）通讯接口：RJ4510M/100M，WIFI802.11b/g/n，可扩展USB3G/4G无线通讯模块； - （6）外部存储：TF卡； - （7）内置RTC实时时钟模块； - （8）外扩设备：≥2个USB接口，≥1个HDMI接口； - （9）采用55寸16:9LED宽视角液晶屏，分辨率：≥1920x1080，亮度：250cd/m2以上； |  |  |  |  |
| 43寸查询机 | 2台 | 1.RAM：≥4GB 2.内存：≥120GB 3.操作系统：windouws、Android等主流操作系统 4.LCD屏：43"高清屏、红外触摸屏 5.分辨率：≥1920*1080 6.可视角度：89/89(H),89/89(V) 7.对比度：1200 8.亮度：450cdm2 9.屏幕比例：16:9 10.联网方式：有线/无线WIFI标配/蓝牙/以太网：10M/100M 11.读卡：支持SD 12.支持HDMI输出 13.支持外置音源 |  |  |  |  |

备注：

1.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。要求投标人诚实守信、近三年内在政府采购中应无虚假应标、提供不实信息材料等不良信誉的公开通报记录。

2.项目验收后提供7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，即时通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并通过远程途径解决相应问题。售后服务包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、处理、协调与各系统软件等供应商的关系。

- 3.系统正式验收合格后不少于1年免费服务期，硬件质保不少于3年

- 4.系统需符合电子病历分级评价5级标准要求、互联互通4级甲等要求

- 5.一对一专业工程师售后服务，此项目验收合格后需提供驻场工程师不少于1人，驻场时间≥6月。

- 6.维护期结束后维保费用不高于合同金额10%/年。