附件：拟购六安市中医院离线存储及网络安全态势感知服务项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 离线存储服务 | 磁带库 | - 1.所供设备需为国产化品牌，完全适配院内在用的容灾备份一体机（科力锐数据与备份恢复系统）。 - 2.可离线备份容量≥200TB。 - 3.磁带库放置方式：机架式，可安装标准服务器机柜。 - 4.支持目前主流的LTO9、LTO8等磁带机技术。 - 5.连接方式（接口类型）: - 具备SCSI接口，支持包括SAS（6Gb适用LTO-8）（12Gb 适用于LTO9），配备 SFF-8088 连接器； - 具备光纤通道接口（FC接口）接口，支持包括 FC（8Gb，适用于 LTO9，8，7），配备 LC 连接器； - 单独提供一块相同速率FC板卡，用于备份系统服务器使用。 - 6.单台磁带库可支持磁带盘数量≥40；磁带库支持磁带故柜、可支持扩展后槽位数量≥640。 - 7.单台磁带机非压缩数据传输速率：持续数据传输率≥300MB/S。 - 8.要求设备具备自动告警和分析功能，能够自动分析设备在运行过程中的告警信息，提供自动分析后的故障报告。 |  |  |  |  |
|  | 磁带 | - 9.配置LTO 8 磁带 ≥18盘（含标签），清洗磁带≥1盘。 |  |  |  |  |
|  | 其他 要求 | 10.项目实施前需进行离线存储设备的备份与恢复测试，若未达到上述参数提及的功能要求，采购方有权终止此次项目。 11.项目服务团队进场后，需明确服务项目经理及服务项目实施方案和维保服务方案。 12.本次服务项目提供的离线存储设备，需配备上述参数提及的所有功能，无需其他任何额外收费。 13.服务期内提供每年不少于四次的医院信息系统容灾应急演练，离线存储恢复现场支持等服务。 - 14.服务周期内提供原厂硬件质保及软件维保服务。 - 15.年度服务周期结束后，经评估考核合格后，续签第二年度服务合同。（最多续签2次） |  |  |  |  |
| 网络安全态势感知服务 | 安全态势感知平台 | 1.设备硬件规格要求：所供设备均满足国家信创国产化相关政策要求、标配≥2颗国产化CPU（12C），主频≥ 2.6GHz，内存≥128GB，系统盘≥1*480GB SSD，数据盘≥8*4T企业级机械硬盘，配备冗余电源，接口≥4千兆电口，≥2个万兆光口，配备四个万兆光模块。 2.性能要求：日接入日志量不低于2.5亿条/天，峰值不低于12000条/秒，带宽性能1Gbps时存储时长不少于1500天/1Gbps；支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息； 3.具备主机类资产识别能力，支持在统一页面中展示资产的IP、MAC地址、主机名称、服务端口、资产责任人等详细情况。提供多种类型弱口令策略功能；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等； 4.提供整体展示资产脆弱性风险分析、漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输）等能力，提供第三方漏扫报告导入和解析能力； 5.具备可视化分析能力，提供大屏展示、大数据分析和关联检索技术。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索。提供入口点溯源功能，支持分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息； 6.配置安全风险、脆弱性感知、外部威胁感知、安全报告、处置报告等多种方式呈现，提供报告导出功能。 7.配置挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量和溯源处置，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况。 8.具备实时告警分析能力，支持网络安全攻防演练备战阶段的对外服务器外网暴露面分析、内网服务器暴露面分析；支持实战阶段的实时告警分析和攻击者分析，支持全过程可视溯源分析。 9.为更好利旧我院现有设备，态势感知平台须支持与我院现有的网络安全设备进行对接、联动，无需额外费用。 10.配置基于人工智能模型检测各种变种漏洞和未知漏洞攻击行为，如Struts2系列漏洞、SQL注入漏洞、Java反序列化漏洞、CMS类型漏洞等。 11.配备网络安全相关知识库或实际发生的安全案例，帮助用户记录和总结内部安全知识和安全案例。 |  |  |  |  |
|  | 流量探针（一） | 12.硬件规格要求为：所供设备均满足国家信创国产化相关政策要求，标配国产化CPU，内存≥8GB，硬盘容量≥128GB SSD，接口≥6千兆电口+4千兆光口；本次需为使用方提供的服务组件性能要求为网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥500Mbps； 13.支持通过分流器抓取内网边界出口网络区域流量和互联网出口区域流量。支持对多种网络流量中主流协议进行识别和深度解析，用于取证分析、威胁发现，支持协议包括：flow、HTTP、DNS、SMB、NFS、FTP、tftp、DHCP、ICMP、NTP、HTTPS（SSL）、数据库协议（SQL Server、Mysql、DB2、Oracle、Mongodb、Redis）、路由协议（RIP、OSPF）、远程管理协议（RSH、SSH、RDP、Rlogin、Telnet、VNC）等。 |  |  |  |  |
|  | 流量探针（二） | 14.硬件规格要求：所供设备均满足国家信创国产化相关政策要求、标配国产化CPU，内存≥16GB，硬盘容量≥480GB SSD，接口≥6千兆电口+2万兆光口；性能要求为网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1.2Gbps； 15.支持通过分流器抓取内网边界出口网络区域流量和互联网出口区域流量。支持对多种网络流量中主流协议进行识别和深度解析，用于取证分析、威胁发现，支持协议包括：flow、HTTP、DNS、SMB、NFS、FTP、tftp、DHCP、ICMP、NTP、HTTPS（SSL）、数据库协议（SQL Server、Mysql、DB2、Oracle、Mongodb、Redis）、路由协议（RIP、OSPF）、远程管理协议（RSH、SSH、RDP、Rlogin、Telnet、VNC）等。 |  |  |  |  |
|  | 安全托管服务 | 16.本次应提供不少于80个资产（操作系统数量）授权的合同期内的安全值守服务。 17.7*24小时威胁发现与处置：围绕资产、漏洞、威胁、事件提供7*24小时的远程安全托管运营服务。通过采集使用方安全设备和工具的安全告警和安全日志，提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析发现；分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容。 18.安全巡检服务：提供可视化报告和统计服务。收集日志信息，分析指定设备的特定时间的日志信息，发现面临的安全风险，对安全设备进行策略检查，根据检查结果提供整改建议；检查设备硬件和软件运行状态，建立基线标准。 19.高危可利用漏洞防护：配备漏洞扫描功能，通过相关扫描和评估工具以本地扫描的方式对院内信息系统和网络进行安全扫描，从内网和外网两个角度来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对像目标存在的安全风险、漏洞和威胁。针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，不限于为使用方提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，保证使用方不因此出现重大事件和损失； 20暴露面梳理：供应商应使用安全工具对使用方服务资产开展互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，第一时间发现及处置违规暴露在互联网中的资产及存在的风险。收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产信息、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问进行截图证明。 21.需配备一个专属安全服务团队，提供365*24小时不间断安全守护。根据使用方需求提供相应周期的安全报告，包括但不限于《网络安全威胁情报》、《特殊时期安全值守报告》、网络安全日、周、月、季及年报等； |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 22.安全事件经过安全服务团队的确认后，通告给使用方的各类安全事件的准确率不低于95%；服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%。 23.按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通报时间小于30分钟，一般事件的通报时间少于1小时。供应商应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，2小时内现场处置。 24.本次项目采购的网络安全态势感知服务，需配备上述参数提及的所有的投入设备及功能需求，无需其他任何额外收费。 25.项目服务团队进场后，需明确服务项目经理及服务项目实施方案和维保服务方案。 - 26.服务周期内提供原厂硬件质保及软件维保服务。 27.年度服务周期结束后，经评估考核合格后，续签第二年度服务合同。（最多续签2次） |  |  |  |  |