拟购： 六安市中医院学术报告厅LED屏幕及音箱维修参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息管理部、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| LED模组更换 | 利亚德VED2.5 （20块） | 像素结构：表贴三合一 LED 像素间距（mm）：2.5模组分辨率（W×H））96×96 模组尺寸（mm）：约240（W）X24（H）X16（D） 模组重量（kg）：≤0.61 单元面积(m2) ：约 0.0576 像素密度（点/m2）：160000 单点亮度校正：有 单点颜色校正：有 光学参数 显示屏亮度（nits）：600 色温（K）：3000—10000可调 水平视角（ °）：160 垂直视角（ °）：140 发光点中心距偏差：<3% 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内 最大对比度 ：5000:13、电气参数 功耗（W/m2）峰值: ≤ 560；平均: ≤187 供电要求 ：AC100V/240V（50/60Hz） 4、处理性能 驱动方式：恒流驱动,大电流驱动IC，驱动电流≧50mA， 支持逐点亮度、色度校正：校正数据存储在模组里 换帧频率（Hz）：50&60 刷新率（Hz） ：1920-3000 5、使用参数 寿命典型值（h）：5万 温度范围（℃）：工作温度： -10 — 40 存储温度：-20 — 60 湿度范围（RH）：工作 : 10 - 80%（无凝露） 储存 : 10 - 85% ★与本次维修的大屏模组同品牌、同型号、同批次或接近批次。本次需要维修的大屏幕为2018年生产、实施完工。 |  |  |  |  |
| 发送卡 | 诺瓦MSD600（3块） | 支持 1 路 DVI 视频源输入，支持1路 HDMI 视频源输入，1路 AUDIO 音频输 入，4 路网口输出，单卡最大输入分辨率为 1920×1200@60Hz。 通过方口 USB 接口与 PC 端进行通信，通过 UART 串口进行设备级联。 ★与现有大屏所用产品通用，可以随时更换。 |  |  |  |  |
| 视频处理器 | 诺瓦V1160 （1台） | 输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：10 路千兆网口 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 支持 HDMI 伴随音频输入 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 支持通过多功能卡进行音频输出 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 3个图层 图层大小和位置可单独调节 支持图层按照 Z 序优先级调整 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★与现有大屏所用产品通用，可以随时更换。 |  |  |  |  |
| 修理灯珠 | 若干 | 现需要维修大屏因被雨水多次淋湿，现大面积出现死灯、毛毛虫等故障现象，及LED P4条屏部分灯珠损坏维修人员需现场维修解决现有故障。 |  |  |  |  |
| 音箱维修 | （4个） | 主扩音箱高音单元损坏需要更换，可现场查看。 |  |  |  |  |
| 备注 |  | ★屏维修后，色彩与原屏会稍有差异需要全部更换屏幕下方；此次报价含维修人员维修、安装、到场调试产生的所有费用，不在另行报价，各供应商可以到现场勘察情况后报价。 |  |  |  |  |