附件：拟购六安市中医院中医药经典能力等级考试监控配套设备采购项目参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 网络摄像头 | 3 | 1、分辨率≥1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持越界侦测，区域入侵侦测； 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 4、内置麦克风不少于1个； 5、采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30 m； 6、符合IP66防尘防水设计，可靠性高； |  |  |  |  |
| 网络硬盘录像机 | 1 | 1、最大256Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接32路4MP或16路6/8MP； 2、存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； 3、超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配； 4、平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181等协议，轻松实现平台接入； 5、1.5U 标准机箱，支持机架安装； 6、不少于4盘位，单盘最大支持10TB硬盘； 7、支持不少于1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出； 8、支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）； 9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC； 10、具备不少于2个千兆网口；16进4出报警口； 11、不少于2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）； |  |  |  |  |
| 硬盘 | 3 | - 单块硬盘容量≥8T； - 接口类型：SATA，接口速率≥6Gb/s； 3、硬盘缓存≥256M，转速≥7200转，接口：SATA ，盘体尺寸≥3.5寸； 4、企业级硬盘，工作负载评级≥550TB/年，平均无故障时间≥200万小时； |  |  |  |  |
| 网络交换机 | 1 | 1、网络标准具备IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准； 2、具备5个以上10/100Mbps RJ45 端口，其中端口支持PoE功能； 3、每台设备具有不少于1个Power、PoE Max指示灯； 4、每端口具有不少于1个Link/Ack指示灯； 5、具备10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线（≤100米）；100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米）； 6、工作温度：0℃～40℃； 7、存储温度：-40℃～70℃； 8、工作湿度：10%～90% RH不凝结； 9、存储湿度：5%～90% RH不凝结； 10、整机最大PoE输出功率不低于30W； |  |  |  |  |
| 显示器 | 1 | 1、产品类型LED显示屏； 2、尺寸≥23.8英寸； 3、屏幕比例16:9； 4、最佳分辨率：1920x1080； 5、刷新率不低于60Hz； 6、亮度不低于200cd； 7、具备接口VGA/HDMI； 8、响应时间不低于5ms； 9、动态对比度不低于2000万:1； |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 | 2 | 1、CPU型号：Intel酷睿I5及以上； 2、CPU速度：3.2ghz睿频至4.2ghz； 3、CPU类型：第十一代智能英特尔酷睿i5处理器及以上； 4、屏幕尺寸：15.6英寸及以上； 5、物理分辨率：1920×1080及以上； 6、显示比例：宽屏16：9； 7、麦克风：内置麦克风； 8、显示端口：hdmi接口不低于1个； 9、数据接口：usb3.0不低于2个，type-c不低于1个； 10、音频端口：耳机、麦克风二合一接口； 11、蓝牙：内置蓝牙5.0-5.1； 12、显卡：集显； 13、内存：16G及以上； 14、内存类型：DDR4； 15、固态硬盘：512GB及以上； 16、网络摄像头：有摄像头； 17、电池：内置锂离子电池； 18、操作系统：甲方提供正版操作系统、正版办公软件等，乙方提供免费安装服务； 19、其他：附同品牌鼠标1个，笔记本电脑包 1个； 20、原厂商须在项目所在地有售后服务站，全国联保， 提供原厂三年质保及上门服务 |  |  |  |  |
| 其它 | 3年 | 以设备报价包含税、运输、线材、安装 、调试等一切费用；整体项目主要部件质保三年，全国联保，享受三包服务。 |  |  |  |  |

注：相关施工问题，可联系信息管理部；