附件：拟购六安市中医院安防监控系统升级项目

初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□、安全保卫部☑及其他□          】：3903794200@qq.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

一、招标背景

根据安徽省卫生健康委员会《平安医院建设重点工作交办提示单》文件要求，为贯彻落实国家卫生健康委和公安部关于平安医院建设工作有关部署，9月底之前，90％的三级医院主要出入口安装人脸识别系统。加强与公安信息数据共享，实现对涉医风险人群精准预警处置。为落实省卫生健康委相关工作要求，特采购安防监控系统升级服务及其配套软、硬件设备。

二、建设要求

（一）结构化球机（400万像素）：

1、具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式。

2、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。

3、支持IP67防尘防水

（二）机构化枪机：

1、支持人脸抓拍、道路监控智能资源模式切换。

2、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。

3、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。

4、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

5、支持GB35114 安全加密，需支持IP67防尘防水。

6、本次配置64GSD卡。

（三）人脸识别主要出入口及点位分布

1号综合楼南出入口（吊装2个）、2号综合楼南出入口（吊装2个）、2号综合楼急诊南出入口（吊装2个）、3号综合楼1层南出入口（吊装2个）、3号综合楼2层南出入口（吊装2个）、八公山璐出入口球机(附近雪亮点位借杆安装)，共计11个人脸识别点位。

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统模块 初步参数设置情况 |  | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 结构化球机 |  | 支持35114加密。 |  |  |  |  |
|  |  | 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR |  |  |  |  |
|  |  | 宽动态: 120dB超宽动态 |  |  |  |  |
|  |  | 焦距: 6-240mm，40倍光学变倍 |  |  |  |  |
|  |  | 红外照射距离: 200m |  |  |  |  |
|  |  | 防补光过曝: 支持 |  |  |  |  |
|  |  | 水平范围: 360°；垂直范围: -20°-90°(自动翻转)；水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设;水平预置点速度：280°/s；垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设;垂直预置点速度：250°/s |  |  |  |  |
|  |  | 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440);60Hz: 30fps (2560×1440) |  |  |  |  |
|  |  | 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG |  |  |  |  |
|  |  | Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR |  |  |  |  |
|  |  | 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS) |  |  |  |  |
|  |  | 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |  |  |  |  |
|  |  | SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；本次配置64GSD卡 |  |  |  |  |
|  |  | 报警输入: 7路报警输入；报警输出: 2路报警输出；音频输入: 1路音频输入；音频输出: 1路音频输出 |  |  |  |  |
|  |  | 支持RS485接口 |  |  |  |  |
|  |  | 电源接口类型: DC：36 V，1.67A/AC：24 V，3A |  |  |  |  |
|  |  | 工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于95% |  |  |  |  |
|  |  | 防护: IP67 |  |  |  |  |
| 机构化枪机 |  | 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL |  |  |  |  |
|  |  | - 支持电动变焦 |  |  |  |  |
|  |  | 具备至少4颗补光灯，当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx |  |  |  |  |
|  |  | 宽动态能力不小于120dB |  |  |  |  |

注：报价包括总价及分项报价表

三、项目管理要求

（一）项目实施进度要求

本项目主要为安防监控系统升级项目，要求于8月底之前完成项目建设、调试、功能实现。

（二）项目工作小组

供应商需要成立针对本项目工作组，并供货前提供成员名单，包括：

1.项目经理：具有项目管理工作经历，并全权代表供应商执行各项技术及管理工作；

2.项目实施人员：项目签约后，供应商保证须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，直至项目实施、验收结束。

3.项目管理与上线支持人员：系统上线期间，供应商保证须提供项目管理与上线支持人员。

4.系统运维人员：为保证平台的正常运行，系统上线后，供应商需指定专业人员对接医院技术问题，要求该人员具备分析、处理故障的能力。该人员需长期对本项目负责，如发生人员更换，需提前通知院方。

（三）文档资料管理

1.文档是保证项目实施连贯性的重要保证，供应商需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2.整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。