| 六安市中医院人脸识别摄像头增设采购安装询价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：六安市中医院 项目编号：LASZYY-AQBWB2025-04 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数设置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机构化枪机 | 1. 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 | 台 | 10 |
|  |  | 2. 支持电动变焦。 |  |  |
|  |  | 3. 具备至少4颗补光灯，当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |  |  |
|  |  | 4. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 |  |  |
|  |  | 5. 宽动态能力不小于120dB。 |  |  |
|  |  | 6. 支持人脸抓拍、道路监控智能资源模式切换。 |  |  |
|  |  | 7. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。 |  |  |
|  |  | 8. 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 |  |  |
|  |  | 9. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 |  |  |
|  |  | 10. 支持GB35114 安全加密。需支持IP67防尘防水。 |  |  |
|  |  | 11、本次配置64GSD卡。 |  |  |
|  |  | 12、结构化的特征值需与现有雪亮工程视频专网中的视图解析系统无缝对接。 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 配套摄像机支架 | 台 | 10 |
| 3 | 摄像机电源 | 配套摄像机电源 | 台 | 10 |
| 4 | 设备箱 | 定制设备箱 | 个 | 10 |
| 5 | 链路费 | 运营商 | 点 | 5 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5mm | 套 | 配套安装完 成 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  |
| 8 | 配管 | PVC20管 |  |  |
| 9 | 辅材 | 配套辅材 |  |  |
| 10 | 集成供电 | 12V 20A |  |  |
| 总报价：（大写） 小写： |  |  |  |  |

我保证所报价格真实有效,无而已报价,一旦中标,能够按照贵单位所要求质量、地点、时间等要求完成供货及售后服务。

供应商签字（盖章）：

联系电话：                               年  月  日

注：

1、供应商应将报价一次性报至最低，不再进行二次询价：报价可另附纸。
    2、必须按时密封报送，否则视为无效。中标原则为合理低价中标。
    3、供应商中标后若不能按要求完成任务，将加入我单位采购黑名单。

- 本项目包含设备采购、安装调试（连接至市雪亮平台）、配套辅材等一切费用,质保期不得低于3年。

5、链路费需要运营商独立开票。

6、预算总价为   4.2413   万元（包含设备采购、安装调试、三年运营商链路费、连接至市雪亮平台、配套辅材等一切费用）。