附件：拟购六安市中医医院OSCE区域新增信息化硬件建设项目参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 吸顶音箱（定阻） | 44 | 1.钢网塑胶材质。 2.功率5W/10W 3.电阻：8欧 4.灵敏度：93DB 5.频响：100-15KHZ 6.外观尺寸：直径188*76 7.开孔尺寸：170 8.材质：ABS |  |  |  |  |
| 网络播放终端 | 17 | 1.额定功率：≥2×10W/8Ω 2.多种音源输入：AUX立体声输入，100V定压输入，MIC输入，网络音源输入、内置音源。 3.内置大容量存储器，可内置节目源、定时信息等。 4.支持多种音频格式：MP3，WAV，AAC，M4A，FLAC，APE等。 5.基于TCP/IP协议，网络化多功能解码播放器，可跨网段工作。 6.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 7.支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 8.可脱离网络和主机单独运行。 9.支持远程一键寻呼。 10.具有定时功能，在没有网络的情况下也能正常工作。 11.具有多种控制接口，I/OPORT输入，输出，RS485通讯。 12.可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 13.可通过管理软件控制、播放。 14.多优先级功能：100V输入＞网络音源＞本地MIC＞AUX/内置音源。 15.为保证兼容与互通性，要求与临床技能中心OSCE区域广播设备兼容 |  |  |  |  |
| 求助对讲主机 | 11 | 1.支持单键呼叫(紧急求助)，支持智能DSS键，用户可自定义为速拨、对讲、接听、挂断等功能。 2.带2路短路输入，可连接红外探头、门磁、震动传感器、紧急按钮等外设，实现触发报警或输出联动。 3.带2路短路输出，可连接控制报警灯、门锁、网络摄像头等设备，通过远程DTMF、远程服务器控制指令或2路短路输入联动控制。 4.支持组播功能，用户可自定义组播地址、端口、发起方及监听方。 5.支持呼叫无应答自动转移给任一对讲终端。 6.支持手拉手连接，单向监听，可监听背景环境音。 7.全双工免提一键对讲，对讲自动录音。 8.频响达到：20Hz~20KHz。 9.免服务器对讲：支持局域网脱离SIP服务器直拨IP地址对讲。 10.内置功放输出接口可外接喇叭输出（3W）。 11.语音编码:PCMA、PCMU、G722、GSM，支持优先级设定。 12.支持全双工回声消除，啸叫抑制技术(AEC) 13.10/100Mbps以太网连接，支持局域网与广域网。 14.支持RTP、SIP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS协议。 15.支持POE供电和外部DC12V电源供电。 16.为保证兼容与互通性，要求与临床技能中心OSCE区域广播设备兼容。 |  |  |  |  |
| 24英寸显示屏（考站门口） | 11 | 1.屏幕宽高比16:9； 2.主机不低于CPU四核1.5GHz，操作系统Android7.0以上，内存≥2GB，LASH≥16GB； 3.亮度（cd/m2）不≧250； 4.视角(H/V)178/178，分辨率≥1920×1080； 5.显示色彩≧16.7M，响应时间(ms)≦6； 6.屏幕显示语言英/中，寿命≧30000h； 7.RJ45接口、HDMI输入； 8.电源范围交流110V－240V（50/60Hz）； 9.含壁挂安装支架，贴墙面安装； 10.为保证兼容与互通性，要求与临床技能中心OSCE区域设备兼容。 |  |  |  |  |
| 24英寸一体机显示屏（考站内） | 11 | 1.屏幕宽高比16:9。 2.主机不低于CPU四核1.6GHz，WIN10系统，内存≥4GB，存储≥64GB； 3.亮度（cd/m2）不≧250； 4.触摸屏：电容十点触摸屏；内置喇叭； 5.视角(H/V)170/170，触摸分辨率≥4096×4096； 6.屏幕显示语言英/中，寿命≧30000h； 7.RJ45接口、HDMI输入； 8.电源范围交流110V－240V（50/60Hz）； 9.含壁挂安装支架，贴墙面安装； 10. 为保证兼容与互通性，要求与临床技能中心OSCE区域设备兼容。 |  |  |  |  |
| 平板电脑 | 36 | 版本：WiFi 6GB+128G 运行内存：≥6G 存储容量：≥128G 尺寸：≥10.4英寸 分辨率：2000*1200 CPU核数：8核 前置摄像头：≥800万 后置摄像头：≥1300万 操作系统：MagicUI5.0以上 电池容量：≥7250mAh 数据接口：USB Type-C |  |  |  |  |
| 集中充电柜 | 1 | 1.内置USB 5V2A直流充电口≥40个并对应配≥40条数据线，充电IC芯片智能识别平板、手机等设备所需要的电流，安全、稳定、高效﹔ 2.USB接口低压充电，设备充电过程中显示红灯，充满自动断电显示绿灯。 3.高品质主控芯片，稳定释放电流，充满自断电，多重安全保护：防短路，防过载，防过流，防浪涌，防雷击。 4.≥40位双层，外形尺寸≤700*618*420mm，磁吸锁具，钢化玻璃门，不锈钢接手，独立开关，机柜周围设有通风散热孔，柜底配有天然橡胶静音脚轮。 |  |  |  |  |
| IDV云一体机 | 20 | 1.软硬件一体化设备，含授权，内置虚拟化系统和软件； 2.配置>Intel 第十代 i5 六核十二线程处理器(处理器主频≥2.9GHz);内存≥8GB,本地存储≥256 GB SSD； 3.一体机集成显示器≥21.5 寸，分辨率≥1920X1080@60Hz，具备 178°可视角度屏占比高达≥92%； 4.USB接口>6 个(包含>2个USB 3.0接口)，千兆网口≥1个，HDMI接口>1 个,音频输入输出接口>1对； 5.老师在可以教师机上批量对所有或指定学生机进行远程命令控制，包括统一打开某个网页或者某个应用软件，老师可以在教师端上选择学生机已安装的应用软件； 6.具备关屏功能键，一键可实现关闭屏幕显示，再次按下屏幕显示打开； 7.设备采用虚拟化架构，可以通过云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理； 8.设备无须配置，安装即可使用，部署方便，替换简单，终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维部署管理操作、降低维护成本，实现“0”维护； 9.终端必须支持运行win7、win10及以上 等系统； 10.支持终端编号功能，所有云终端出现编号界面，各学生端正常编号完成，终端编号能正常完成，终端与编号一一对应； 11.为缓解视觉疲劳，要求所投云一体机产品频闪风险级别为“对观众无影响”级别； 12.为缓解视觉疲劳,要求所投云一体机产品为蓝光危害“0 类危害(无危害)”产品； 13.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于120000小时:有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫； 14.为保证兼容与互通性，要求与临床技能中心OSCE区域设备兼容 |  |  |  |  |
| 千兆交换机 | 1 | 1.固化千兆电接口≥24 个，SFP 千兆光接口≥4 个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.要求所投设备 MAC 地址≥16K； 4.支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)， 完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.支持即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05； 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象； |  |  |  |  |
| 无线AP | 24 | 1500M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，带机量：30~50，无线终端最大接入数为256，快网络全网管理设备最大数为32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游，支持APP管理，支持PoE供电和本地供电 |  |  |  |  |
| 无线控制器 | 1 | 1.机架式10口全千兆路由器，内存：256GB，内置AC功能 2.WAN以太口：2*GE，LAN以太口：8*GE(2个LAN口支持切换为WAN) 3.带机量：300台，适用带宽：1Gbps，IPSec加密性能：200Mbps，IPSec VPN隧道数：1000，NAT会话数：8万，NAT映射表项：100，可管理AP数量：200个 4.支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持云简平台与APP管理 |  |  |  |  |
| POE交换机 | 1 | 1.RJ45端口：≥0/100/1000BASE-T PoE+电口 ，千兆SFP光口：≥ 2个100M/1G SFP端口 2.1～24号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 3.整机最大PoE供电功率≥370W，单端口最大PoE供电功率≥35W 4.支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、黑洞MAC 5.支持去命令行 web 管理和APP 6.支持端口镜像、支持端口自环检测，端口隔离 |  |  |  |  |
| 接入交换机 | 6 | 1.交换容量≥330Gbps、转发性能≥50Mpps； 2.提供千兆电口≥24，提供千兆光口≥4个； 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPFv2/v3等动态路由； 4.设备内置网络管理平台功能，支持对网络设备进行集中管理和维护，针对被管设备可实现批量管理、备份和下载配置文件、软件版本升级、批量下发配置和故障设备替换等功能，提供相应证明材料； 5.支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； 6.支持Telemetry技术，结合运维平台可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警等功能； 7.设备支持云平台管理功能，支持蓝牙连接管理功能； |  |  |  |  |
| 1寸400W红外声光警戒球机 | 49 | 1.采用不低于400万像素 CMOS传感，分辨率支持2560×1440； 2.镜头焦距：2.8mm～12mm；支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 3.支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.8；黑白：0.0005Lux@F1.8；0Lux，红外灯开启 4.支持H.265编码，实现超低码流传输 5.内置20米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 6.水平方向0°~355°连续旋转，垂直方向+5°~+90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 7.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 ★8.具有双向语音对讲和单向语音广播功能（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） ★9.可对在监视画面中的人数进行统计,并在监视画面上显示当前统计人数,当人数超过设定值时可给出报警提示,并联动抓图,录像（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） ★10.可进行剧烈运动检测,可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域,当检测区域中人脸剧烈运动时可触发报警,灵敏度可设（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） ★11.设备可对进入警戒区域的人和车辆,进行声光报警,触发报警之后,可进行抓拍大图及人体/人脸小图,并通过白光闪烁和内置扬声器声音警示的方式进行实时报警,声光报警支持多语音选择,支持语音录入功能（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） 12.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 13.支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出，内置扬声器 14.支持DC12V/2A±10%宽电压输入 |  |  |  |  |
| 拾音器 | 49 | 1.拾音范围：1-150平方米，约半径7米； 2.灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3.信噪比：71dB（1KHz & Max dB SPL）； 4.指向特性：全指向性； 5.动态范围：54dB（1KHz & Max dB SPL）； 6.工作电压：直流稳压电源DC12V（9V～18V）； 7.连接方式：3条引线：（（电源正极、电源负极、信号正极）； |  |  |  |  |
| 门禁控制器 | 8 | 通讯方式：TCP-IP免跳线自适应9600波特率 存储容量：不少于可存储注册卡9万张，存储记录数45万条，脱机3万条 配套电源功率：12VDC4-7A 电路板功耗：待机小于20mA 读卡器输入格式：Wigand26 可接读卡器数量：2个 可控制门输出：2组 开门延时时间：1-600秒可调 |  |  |  |  |
| 门禁读卡器 | 27 | 信息提示：无效卡报警并具有声音提示。 支持通讯支持RS232、RS485、韦根。 安装方式：86盒。 保护等级：IP56。 接线长度:接线尾端线长不小于5cm。 传输距离：读卡器传输端到控制器接收端有效传输距离不小于100米（线径不小于22AWG）。 开启可靠性：在正常工作条件下，以每分钟不大于15次的速度开门关门6000次，仍能正常工作。 频率范围：13.56MHz。 系统响应时间：≤2s。 IC卡识读感应距离：0cm～4cm。 |  |  |  |  |
| 磁力锁 | 27 | 拉力：≥280kg(600Lbs)直线拉力x2 输入电压：DC12V或DC24V 报警功能：具备门磁报警，延时可调，五线无延时，带门磁信号反馈，带灯转换； 锁信号输出：干接点输出，最大承受功率3A LED显示：多色显示开门状态 采用高强度合金材料，阳极硬化处理 内置反向电流防护装置 配套提供无框门或内推门磁力锁安装配件 |  |  |  |  |
| 128路16盘位网路存储服务器 | 1 | 1.具有4个HDMI接口、2个VGA接口、16个SATA接口、1个esata接口、4个以太网接口、1个RS232接口、2个RS485接口、、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，32个报警输入接口、16个报警输出接口 ★2.支持128 路网络摄像机接入，总码流为 1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） 3.可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、 SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频并支持解码 3 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 6 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 10 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920×1080、帧率为30fps 的视频 4.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 5.支持N+M集群管理功能；支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 6.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 7.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 8.支持8路后智能人脸检测比对； 或8路后智能视频结构化； 或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检 ★9.设备的 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） ★10.支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示 （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） ★11.支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索 （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告佐证） 12.支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC 地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序 |  |  |  |  |
| 存储硬盘 | 16 | 1.容量：6T 2.接口类型：SATA3.0 3.转速：≥5400rpm 4.缓存：≥64MB |  |  |  |  |

备注：报价包含税、运输、安装 、调试等一切费用（需要调研厂家请自行至现场调研）；