辅助生殖技术开展所需耗材

一、单腔取卵针参数（20个）

- 1.进口品牌。

- 2.构成及组成：该产品由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。

- 3.具有定位的回声标记。

- 4.尺寸跨度广可减少组织创伤；针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。

- 5.原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。

- 6.规格：针体外径≤1.4mm；针管长度≤350mm；吸引管长度≤900mm。

- 7.用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。

- 8.无菌，一次性使用。

二、双腔取卵针参数（5个）

- 1.进口品牌。

- 2.构成及组成：该产品由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。

- 3.具有定位的回声标记

- 4.尺寸跨度广可减少组织创伤；针体为卷包成型，可使表面加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。

- 5.原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。

- 6.规格：针体外径≤1.65mm；针管长度≤350mm；冲洗管长度≤1000mm；吸引管长度≤1000mm。

- 7.用途：用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。

- 8.无菌，一次性使用。

三、胚胎转移导管参数（20个）

- 1.进口品牌。

- 2.移植导管引管柔软，头端膨大并圆滑，透过宫颈内口时有突破感。

- 3.原料选用符合国家医用标准，获医疗设备CE认证。

- 4.规格：，外导管长度17.3cm，移植导管外径2.8FR，长度24cm。

- 5.用途：在临床上用于辅助生殖医学：体外受精术-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内。

- 6.无菌，无乳胶，一次性使用。

四、移植管支撑芯参数（10个）

1、进口品牌。

2、刚硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置

3、原料选用符合国家医用标准，获医疗设备CE认证。

4、规格：支撑芯外径2.8Fr，长度28cm。

5、用途：在临床上用于辅助生殖医学，用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。

6、无菌，无乳胶，一次性使用。

五、 负压泵连接管参数（20个）

- 1.进口品牌。

- 2.构成及组成：该产品由负压泵连接管和过滤器组成。

- 3.材质：疏水性。

- 4.需与负压泵和取卵针配套使用。

- 5.规格：长度为240cm，最大承受600mmHg的负压值。

- 6.用途：用于取卵手术中连接负压吸引器和试管，便于快速有效传递负压。

- 7.无菌，一次性使用。

六、 B超探头套（50个）

国产品牌，型号：A型

产品性能和结构;由天然乳胶制成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用；

适用范围：供临床B超检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染。