拟采购的货物说明：

| 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口服液体聚丙烯瓶 | 250ml | 个 | 40000 | 含瓶盖 |
| 口服液体聚丙烯瓶 | 100ml | 个 | 40000 |  |

一、两款规格瓶体尺寸参数

（一）250mL 口服液体聚丙烯瓶

瓶身净高度：145.8mm

瓶身外径：60mm

瓶口内径：21.7mm

瓶 + 瓶盖总高度：147.5mm

（二）100mL 口服液体聚丙烯瓶

瓶身净高度：106.5mm

瓶身外径：45mm

瓶口内径：21.7mm

瓶 + 瓶盖总高度：108mm

二、配套瓶盖统一参数

瓶盖外径：30.8mm

瓶盖高度：17mm

内置密封结构：带铝箔密封垫片，支持瓶口热封工艺

三、材质与耐高温性能要求

瓶身、瓶盖原材料：药用级聚丙烯

耐受灭菌条件：整体（瓶身 + 瓶盖）可承受 121℃湿热高温灭菌，灭菌后不变形、不渗漏、不开裂、无析出、无异味，尺寸无明显形变。

四、瓶身刻度要求

瓶身双侧均印制容量刻度，250ml、100ml 两款分别匹配对应量程刻度；

刻度线条清晰、深浅均匀，不易擦拭脱落；

刻度计量精度达标，容量标注准确，容量误差符合试剂容器标准。

五、外观与包装要求

瓶体通体均匀，无杂色、黑点、气泡、飞边、划痕、变形；瓶口平整无毛边，螺纹旋合顺畅。

瓶盖色泽统一，铝箔垫片贴合完整，无破损、脱落。

外包装完整整洁，无破损、受潮、污渍，装箱防护到位，标识清晰。

六、配套配件要求

每规格瓶子配套适配专用小量杯，成套随同瓶体一并交货。

七、本品为药用聚丙烯瓶，要求厂家提供（1）营业执照；（2）CED原辅包登记（A类）证明文件（提供扫描件并加盖公章）；（3）产品符合《中国药典》及符合国家YBB00102002-2015标准。

八、生产线适配、开模 / 产线改造及报价、中标规则

瓶体（含配套瓶盖）必须适配我方自动化生产线；现有模具、设备无法满足适配需求时，新开模具、生产线改造全部工作及相关成本均由供货方承担。

供应商报价需分开列明两项费用：①瓶子（含瓶盖）单品单价；②开模费用或生产线改造费用，两项费用单独分项报价，不得混同。

评标标准：以瓶子货款总额加开模 / 产线改造费用的合计总价最低者确定中标单位。